橡胶塑料行业

环境管理体系专业审核作业指导书

编制：技术资源部                                     2011年4月8日

目   录

前  言	3

1．范围	4

2．规范性引用文件	4

3．橡胶、塑料制品制造行业专业代码、特点	4

3.1涉及专业代码	4

3.2产品/服务范围	4

3.3主要流程及典型生产工艺	6

3.4主要原料	7

3.5主要设备	7

4．典型环境因素影响分析和防治措施	8

4.1橡胶制品	8

4.2塑料制品（以塑料管注塑为例）	9

5. 突然性事件防治和事故处理	9

5.1突然性事件类型	9

5.2突然性事件防治措施	9

5.3突然性事件处理措施	10

6．审核要点	11

6.1第一阶段审核重点	11

6.2第二阶段审核重点	11

7．适用的法律法规及标准	12

- 前  言

为了确保ICAS按照ISO14001：2004/GB/T24001-2004标准对橡胶、塑料制品制造行业的环境管理体系进行专业审核，并保证审核的一致性和有效性，特编制本作业指导书，指导专业审核员根据ISO14001：2004/GB/T24001-2004要求，对橡胶、塑料制品制造行业环境管理体系实施现场审核，判定其是否符合ISO14001：2004/GB/T24001-2004要求并满足相关方和适用法规的要求。

环境管理体系审核通用指导书为橡胶、塑料制品制造行业的环境管理体系认证审核提供了指南。本作业指导书是对橡胶、塑料制品制造行业的环境管理体系认证审核提供了专业性指南。

- 1．范围

本作业指导书适用于橡胶、塑料制品制造行业按ISO14001：2004/GB/T24001-2004标准进行环境管理体系认证审核和监督审核。

- 2．规范性引用文件

下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的要求。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件，然而，鼓励研究是否可使用其最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB/T 24001-2004 《环境管理体系  要求及使用指南》

GB/T 19001-2008 《质量管理体系  基础和术语》

GB/T 19011-2003 《质量和（或）环境管理体系审核指南》

- 3．橡胶、塑料制品制造行业专业代码、特点

- 3.1涉及专业代码：

    - 橡胶轮胎、胶管的制造

    - 用过轮胎的翻新和再造

    - 其他橡胶制品的制造

    - 塑料板、塑料片、塑料管、塑料壳体的制造

    - 塑料包装材料的制造

    - 建筑用的塑料制品的制造

    - 其他塑料制品的制造

- 3.2产品/服务范围

14.01.01	橡胶轮胎、胶管的制造包括

－车辆，设备，运输机械或其它用途的橡胶轮胎的制造

·充气胎

·实心或缓冲轮胎

－轮胎内胎的制造

－互换轮胎线，轮胎垫带，用于翻新轮胎的拱形带等的制造

不包括：

橡胶修复材料的制造，轮胎和内胎的维修，安装或更换

14.01.02用过轮胎的翻新和再造包括：

－轮胎的翻新和再造

不包括：

－25.13中橡胶修复材料的制造

－50.20中扎破轮胎的维修

14.01.03其它橡胶制品的制造包括：

－其它用天然或合成橡胶，未硫化橡胶，硫化或硬化橡胶等生产的橡胶制品：

·橡胶半成品的制造：

·橡胶板、橡胶片、橡胶带、橡胶棒、及其它模压制品

·橡胶成品的制造：

·胶管、管线和软管

·橡胶输送带、橡胶传送带（橡胶V带等）

·橡胶卫生品：避孕套，橡胶奶头，热水袋等

·橡胶装饰品

·橡胶地板

·胶化的纺织品

·橡胶线和绳

·橡胶化纱和纤维

·橡胶圈，橡胶配件和橡胶密封件

·橡胶辊子覆盖物

·充气橡胶垫

还包括：

－橡胶修复材料的制造

不包括：

橡胶绳索纤维的制造

装饰和弹性纤维的制造

橡胶鞋的制造

以橡胶为基础的粘合剂和胶水的制造

用于翻新轮胎的拱形条等的制造

充气橡皮船和橡皮筏的制造

带有未覆盖泡沫橡胶的橡胶床垫的制造

橡胶制体育用品的制造

橡胶游戏和玩具的制造

橡胶的回收利用

14.02.01	塑料板、塑料片、塑料管及塑料壳体的制造包括：

－塑料半成品的制造：

·塑料板，塑料片，塑料块，塑料薄膜，塑料薄片，塑料带等

－塑料成品的制造：

·塑料管和软管；软管和管子的配件

不包括：

初级塑料的制造

塑料光学元件的制造

带有未覆盖泡沫塑料的塑料床垫的制造

14.02.02	塑料包装材料的制造包括：

－货物包装用塑料制品的制造：

·塑料包，塑料带，塑料容器，盒子，箱，坛子，瓶子等

不包括：

塑料旅行产品的制造

合成或天然橡胶制品的制造

包装

14.02.03	建筑用塑料制品的制造

塑料地板蒙皮的制造包括塑料地板革和地板砖

不包括：

油地毯和非塑料硬质地板蒙皮的制造

其它建筑用塑料制品的制造包括：

－建筑用塑料制品的制造：

·塑料门、窗、框、百叶窗、窗帘、壁脚板

·水槽，蓄水池

·塑料墙或天花板覆盖物（成卷或砖）等

·塑料卫生用具：塑料浴池、淋浴池、洗脸盆、马桶盖、贮水桶等的制造

不包括：

合成或天然橡胶制品的制造

14.02.04其它塑料制品的制造包括：

－塑料桌上用品、厨房用品和卫生用品的制造：

－各种塑料产品的制造：

·塑料头饰、绝缘装置、灯具零件、办公或学校用品、装饰物、家具配件、小雕像、传动带和输送带等

不包括：

塑料旅行制品的制造

塑料鞋的制造

医科和牙科塑料用品的制造

塑料光学元件的制造

塑料家具的制造

带有未经覆盖的泡沫塑料的橡胶床垫的制造

塑料体育用品的制造

塑料游戏品和玩具的制造

油地毯和非塑料硬质地板蒙皮的制造

- 3.3主要流程及典型生产工艺：

橡胶制品

轮胎

→胎面胶压出*→静置收缩		→

橡胶→ 切胶 → 塑炼→					→帘子布/帆布压延*→裁断		→

→混炼*→压片→	→钢丝圈包胶*→钢丝圈成型	→	→

配合剂→粉碎*→烘干→					→胶囊的成型硫化*			→

→胎胚成型*→轮胎硫化*→检验（包括X光探测）*→成品

废轮胎的翻新

废轮胎→胎面胶打磨*→铺敷胎面胶*→硫化*→翻新轮胎

胎体修补→铺敷帘布垫层→

乳胶制品（以气球制造为例）

乳胶→中和去氨*→水洗*→浸渍池配料*→模具浸渍*→凉干脱模→水硫化*→烘干→吹入滑石粉*		→包装

再生胶制造

废胶料→粉碎*→磁力去铁→过筛*→再生罐*→压片

塑料制品

塑料粒/配合剂→混料*→挤出/注塑/吸塑*→产品修边→产品

塑料包装材料

聚乙烯粒→配料混料*→薄膜压延*→冷却→卷取

建筑用塑料

塑料粒（PVC、PE、PP）→混料*→挤出*→裁断→拼装→产品

- 3.4主要原料

橡胶制品

天然橡胶（聚异戊二烯）、合成橡胶，包括：不饱和烃橡胶（顺式丁二烯橡胶、丁苯橡胶、		丁腈橡胶、氯丁橡胶、标准橡胶）、饱和烃橡胶（丁基橡胶、乙丙橡胶等）。以上均为固态。

天然胶乳胶（液态）。平时用氨水保护，有刺激性气味，含蛋白质，易腐败。

辅料；

配合剂：

碳黑：飘尘级微粒。易燃、易爆（不合理堆存时）

硫磺：易燃、易爆、有刺激性气味，其硫化物SO2、SO3、H2S有污染。

促进剂：促D、促M、促4010、十溴硫代酸盐等，有毒性或含苯ａ并芘致癌物质。

防老剂：防老A等。

防焦剂：防焦剂F等。有毒性

触媒剂：H2O2、ZnO2、过氧化物（有污染）、间苯二酚（有毒性）

隔离剂：硅油、肥皂水、滑石粉（有污染）

油剂：机油、松焦油、古马隆、沥青（有污染）

填充剂：陶土、轻质碳酸钙（易飞扬）

骨架材料

钢丝、钢丝帘子布、聚脂帘子布、棉线帘子布、帆布。

钢环（密封胶圈用）、导电黑粒（开关用）

塑料制品

高压/低压聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯（PE、PP、PVC、PU）、聚苯、环氧树脂等，其PVC燃烧是黑烟含有毒，其他固态塑料均无毒。

辅料；颜料、助熔剂，活化剂等（查危险化学品名录）

- 3.5主要设备

橡胶制品

开放式炼胶机	（易产生粉尘飞扬）

密炼机			（碳黑、轻质碳酸钙仍会飞扬）

油剂加入系统	（油泄漏）

硫磺粉碎干燥机	（硫磺气体挥发）

切胶机			（机油泄漏）

帘布/帆布压延机	（胶浆、汽油挥发、机油泄漏）

帘布/帆布裁断机	（胶浆、汽油挥发、机油泄漏）

轮胎成型机		（胶浆、汽油挥发、机油泄漏）

胶管成型机		（胶浆、汽油挥发、机油泄漏）

胶带成型机		（胶浆、汽油挥发、机油泄漏）

钢丝编织机		（噪声、漏油）

挤出机，包括胎面、内胎、胶管、胶带层挤出。（隔离剂污染）

硫化机，包括轮船双模硫化机、硫化磷、平板硫化机、颚式硫化机（热辐射）

胶乳浸渍烘干机（氨水、浸渍液挥发、酸碱中和）

乳胶制品水硫化槽（含硫化物、凝胶）

废轮胎打磨机（胶粉、胶浆）

锅炉、制冷、空气压缩机、高低压水泵、储油罐、机修等公用工程设备产生的污染。

检测设备（X光探测仪、水压爆破机、物理化学试验室设备）产生的污染。

塑料制品

混料器			（粉尘飞扬）

塑料挤出机		（隔离剂、机油泄漏）

注塑机			（隔离剂、机油泄漏）

真空吸塑机		（隔离剂、机油泄漏）

模具			（清洗、抹油布废弃）

空气压缩机、储油罐、机修等公用工程设备产生的污染（噪声、漏油）。

检测设备（物理化学试验室设备）产生的污染（危险化学品泄漏）。

- 4．典型环境因素影响分析和防治措施

橡胶、塑料制品制造业，主要是指以天然橡胶和以石油为原料加工生产的有机化工产品，以及各种化工辅助材料为原材料通过各种化工过程制成各种产品的制造行业。

橡胶制品主要包括：轮胎（汽车胎、力车胎、自行车胎、炮车胎、工程车胎、翻新胎等）、胶管、胶带、胶鞋、密封胶圈、乳胶制品（气球、胶手套、避孕套）以及高科技工程使用的橡胶制品（人造心脏瓣膜、硅橡胶开关、航天航空的绝缘、半导体橡胶件）、再生胶。轮胎制造是一般橡胶制品的典型代表。气球制造是乳胶制品的典型代表。

塑料制品比较广泛，主要是利用石油为原料加工合成的有机化工产品为原材料（化学纤维已列入12.06.00，除外）制成的产品。如塑料片、薄膜、盒、罐、管及各种形状式塑料产品。普通塑料制品，由于没有橡胶制品的分子链交联（硫化）过程，没有弹性，工艺比较简单，塑料制品可用简单的进行粉碎、挤出成型产品，性能不会有大的变化。但对于不易降解的塑料，如PU泡沫塑料，在不作回用时，只能作不可回收垃圾（注意不能焚烧、不能简单填埋）。

- 4.1橡胶制品

|  | 类型 | 重要环境因素 | 所在工序场所 | 防治措施方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染 | (1)有毒有害液体氨水、汽油、醇类、醚类、酮类挥发 | 乳胶去氨工序、使用汽油的工序、危险品仓库、配料库、化验室 | 中和，隔水过滤，通风，密封。通风 | 关注氨水、汽油挥发 |
|  |  | (2)碳黑、轻质碳酸钙飘尘、滑石粉、打磨胶粉飞扬 | 碳黑含配料，炬胶，内胎，气球的吹粉，胎面打磨 | 吸尘，静电除尘，活性炭吸咐吸尘，布袋收集 | 关注碳黑滑石粉飞扬 |
|  |  | (3)锅炉烟气（SO2NOxTSP）、制冷机、氟利昂泄漏 | 锅炉烟囱，制冷机 | 脱硫，除法装置，氟利昂管道密封 | 关注烟气脱硫 |
| 2 | 水体污染 | 乳胶中和池，酸碱度过最，浸渍池，水硫化池，排水，硫化机，罐，各机台冷却水（含硫化物，凝胶，pH值，化验室污水排放） | 中和池，乳胶浸渍，硫化，炼胶，胎面压出，胶管冷却线，胶带冷却线，再生罐排水，化验室 | 控制pH值，隔渣，隔油，硫化物测定、收集，污水处理站处理 | 关注乳胶浸渍硫化排水 |
| 3 | 噪声污染 | 炼胶机，空压机，空气定型机，机械运转产生的噪声，编织机 | 炼胶，定型机，空压房，锭子房，编织机 | 隔离房，吸音，耳塞 | 关注空压机、编织机 |
| 4 | 热辐射 | 各种硫化机，锅炉 | 硫化，锅炉房 | 隔热层，硫化降温 |  |
| 5 | 危险品泄漏 | 危险化学品（硫磺，有毒有害的防老剂、促进剂、触媒剂、防焦剂等） | 危险品仓库，配料，炼胶，硫化，废胎打磨，修补 | 仓库储存，防洒漏 | 关注危险品仓库，配料 |
| 6 | 火灾，爆炸 | 橡胶、硫磺、炭黑、废胶料、废胶粉的燃烧，硫磺，炭黑爆炸，汽油燃烧 | 仓库，油库，使用汽车各工序 | 严禁烟火，防静电积聚，废胶料胶粉收集，消防设施 | 关注使用汽油工序、油库 |
| 7 | 耗能耗水 | 锅炉，硫化，冷却水，各机械用电 | 有关工序 | 节能节水 |  |

- 4.2塑料制品（以塑料管注塑为例）

|  | 类型 | 重要环境因素 | 所在工序场所 | 防治措施方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染 | 混料时塑料粉尘，飞扬，有毒有害液体化学品（汽油，醇类）挥发 | 混料，挤出，注塑，吸塑工序 | 收集罩、旋风分离，通风 |  |
| 2 | 水体污染 | 注塑机，挤出机，冷却水排放，使用机油泄漏 | 注塑工序 挤出工序 | 砂滤、沉淀、隔渣、油类收集 |  |
| 3 | 危险废物品废弃 | 不可降解塑料（PU泡沫塑料等）废弃，抹油废布，有毒有害化学品（颜料等有害配合剂） | 配料，挤出工序，挤出，注塑，吸塑工序，机修，混料，仓库 | 分类收集，安全转移，仓库管理，防洒漏 | 关注不可降解塑料有毒有害化学品 |
| 4 | 噪声污染 | 混料机，切粒机，空压机，机械运转产生 | 混料机，切粒机，空压房 | 隔离，吸音，耳塞 |  |
| 5 | 火灾 | 塑料，汽油，天那水等燃烧 | 仓库，各工序 | 消防设备 |  |
| 6 | 耗能耗水 | 各机械设备耗电，冷却水 | 混合，注塑，挤出，水泵房 | 节能节水 |  |

- 5. 突然性事件防治和事故处理

- 5.1突然性事件类型

发生事故或者其他突然性事件，排放污染物（包括污水、废气、噪音、固废）超过正常排放量，造成或者可能造成水污染事故的，必须立即采取应急措施，通报可能受到污染危害和损害的单位，并向当地环境保护部门报告。

- 5.2突然性事件防治措施

- 禁止使用国家淘汰的严重污染环境的落后生产工艺和严重污染环境的落后设备。

- 防止未经处理的污水直接排入水体或渗入地表。

- 防止工业废渣、垃圾和其他废弃物直接排放、倾倒。

- 用于输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物异常泄漏的沟渠、坑塘等，要做好防止渗漏措施。

- 存放可溶性剧毒废渣的场所，必须采取防水、防渗漏、防流失的措施。

- 采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产工艺，并加强管理，减少环境污染物的产生。

- 建立环境污染监测制度，组织监测网络，制定统一的监测方法。

- 优先采用能源利用效率高，污染物排放量少的清洁生产工艺，并加强管理，减少环境污染物的产生。

- 在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、石灰，必须采取防燃、防尘措施，防止污染大气。

- 限制使用高硫份、高灰份煤炭，建设配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的含硫份、含灰份达到规定的标准。

- 禁止使用含放射性和砷等有毒有害物质超过规定标准的煤炭。

- 不能用低硫煤的，建设配套脱硫、除尘装置或者采取其他控制二氧化硫排放、除尘的措施；已建不用低硫煤的，应用采取控制二氧化硫排放、除尘的措施。

- 针对有毒物质的废气和粉尘，设置必要的受纳容器和应急净化装置。排放含有硫化物气体的，应当配备脱硫装置或者采取其他脱硫措施。

- 采取防扬散、防流失、防渗漏、或者其他防止污染环境的措施。

- 露天贮存冶炼渣、化工渣、燃煤灰渣、废矿石、尾矿和其他工业固体废物的，应当设置专用的贮存设施、场所。

- 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。

- 收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。

- 禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。

- 禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、处置的经营活动。

- 5.3突然性事件处理措施

针对组织内人为操作失误和设备缺陷可能发生的火灾事故，爆炸事故，有毒有害化学品泄漏事故等，组织应做好以下工作：

- 树立“安全第一，预防为主”的思想，针对各可能发生灾害，编制应急预案，并定期进行演练，以做到一旦发生事故，以最快的速度、最大的效能，有序地实施救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失，把事故危害降到最低点。

- 快速反应、统一指挥、分级负责、单位自救与社会救援相结合。

- 针对事故不同类型，采取不同的处置措施，主要措施包括：灭火、点火、隔绝、堵漏、拦截、稀释、中和、覆盖、泄压、转移、收集等。

- 识别事故中心区域、事故波及区域、受影响区域，采取不同的应急措施。

- 明确危险化学品事故应急救援组织及职责。应急救援指挥部、成员单位的职责。必要时组建危险源控制组、伤员抢救组、灭火救援组、安全疏散组、安全警戒组、物资供应组、环境监测组、专家咨询组。

- 制订应急救援程序，并进行演练。危险化学品事故演练时，单位主要负责人应参加，并按应急救援预案，组织救援演习，必要时邀请当地负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门和公安、环境保护、质检等部门参与。

- 按照设定的危险化学品事故类型的应急救援预案，做好指挥、领导工作，采取必要措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大。

- 针对危险化学品事故不能很快得到有效控制或已造成重大人员伤亡的场景进行演习，模拟请求当地政府危险化学品应急救援指挥部给予支援。

- 演练事故的紧急处置、人员疏散、组织抢险、现场医疗急救等措施；演练尽快恢复交通、供电、供水、电信等公用设施；演练事故现场安全保卫、治安管理和交通疏导；演习组织急救队伍，及时提供救护所需药品和各种医疗设备，抢救伤员；演习抢险救灾演练过程中紧急调用物资、设备、人员和占用场地。

- 演练结束后进行总结，从以下方面评价演练效果，并针对存在问题，改进应急预案：

  - 应急救援组织网络、相关职责及通讯联络方法；

  - 保证事故发生后迅速到达现场的手段；

  - 到达事故现场后立即启动应急救援系统的措施；

  - 现场应急处置的具体措施：现场保护、维持秩序、处置险情、抢救伤员、疏散人员；

  - 应急救援的队伍、物资（含装备、设施）、保障；

  - 应急救援的专业技术支持；

  - 应急救援的医疗保障；

  - 应急救援的交通运输保障。

- 6．审核要点

- 6.1第一阶段审核重点

环境管理体系文件（手册、程序、规范、规定规范）的制定是否符合标准要求和企业的实际，并经批准发布已得到实施。

  - 环境方针，目标的制定和贯彻

  - 内审，管理评审，对环境体系的符合性、充分性、有效性评价

  - 环境目标、指标、管理方案制定合理性，并已经实施管理

  - 国家行业地方的法律法规和其他要求已收集、遵守。无违法违规的环境处罚

  - 气、水、声的排放均达标，危险废固安全收集转移

  - 环境管理体系已运行，并有应急计划

  - 现场观察主要关键部门：锅炉、污水处理站、炼胶、挤出、成型、乳胶浸渍工序、硫化、注塑、吸塑工序、危险品化学品仓、油库，重要环境因素已得到控制。

- 6.2第二阶段审核重点

| 要素 | 审核内容重点 | 检查方法 | 记录重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | 所有部门重要环境因素已经识别，第一阶段审核提出遗漏的环境因素已补充说明 | 各部门的环境因素调查表，环境因素识别评价表 | 以下主要环境因素不应遗漏：危险化学品的储存、运输、使用、废弃（包括应有危险化学品的清单及相应的MSDS）；飘尘级的物品（如碳黑、滑石粉、轻质碳酸钙）的飞扬；浸渍池、中和池、水硫化池、硫化排水，再生胶水煮罐排水的污水排放；污水处理站的污水排放；骨架封料（钢丝、帘布）的表面处理或浸渍的污染；硫化机罐的热辐射，炼胶机、空压机、编织机的噪声污染；挥发性有害有毒气体（氨、硫氨、醚、酮、醇类气体挥发）的挥发，汽油、硫磺、碳黑、橡胶等燃烧引起火灾、爆炸。办公作业危险废弃物（废电池、光管、墨盒、含油抹布等）的废弃，能耗水耗。 |
| 4.3.2 | 第一阶段审核提出遗漏的环境法规和其他要求已补充 | 查环境法律法规和其他要求清单 | 专业环境法规和其它要求不能遗漏法律法规收集渠道是否畅道有效，除有关国家有关环境法律法规外，应关注包括地方环境法规、专业环境法规和其他要求（包括国际橡塑行业环境法规、客户环境要求）。 |
| 4.3.3 | 环境目标、指标能实现，管理方案已按进度实施 | 查环境目标、指标完成实绩，管理方案按进度完成情况 | 企业应根据环境方针和环境因素的调查识别，评价，确定环境目标，指标和管理方案，目标指标值应可测量的，各管理方案措施和完成的进度时间表，责任部门。并与企业实际和能力相适应。各种污染排放目标指标值应符合所在地地方标准。环境目标、指标完成实绩，管理方案按进度完成情况 |
| 4.4.1 | 环境职责 | 查各级，各部门的环境职责、分工 | 各级，各部门的环境职责应明确核心条款的主责部门应明确，如归口为一个环境管理部门应关注与各部门的相互关系各分工协调。 |
| 4.4.2 | 培训计划及按进度实施培训，培训效果的评定 | 查环境培训，包括应急培训记录 | 员工环境意识，环境体系标准，文件，规定的培训。年度培训计划的执行和培训效果的评价 环境管理主责部门，人员的环境管理技能培训员工应急的准备和响应知识的培训、。2004版的培训重点：内审员、体系管理人员。环境联络单、环境投诉的处理记录 |
| 4.4.3 | 对供应商，客户等的相关方施加环境影响，与环境部门周边社区的联络，环境投诉的回复 | 查相关记录、环境联络单，查环境投诉及处理情况 | 内外信息交流沟通，特别是与环境管理部门的沟通，对原材料供应商提供危险化学品是获取该原材料的安全技术说明（MSDS）资料。对供应商、客户、工程施工、运输作业等的相关方施加环境影响。周边社区的联络，环境投诉的记录和处理记录内部环境信息交流沟通环境联络单、环境投诉的处理记录 |
| 4.4.6 | 各部门环境运行控制有效执行。重点部门、岗位环境管理运行控制情况，第一阶段审核提出环境运行控制的问题点已整改 | 查各部门环境运行控制记录 | 环境管理体系文件（手册、程序、规定、规范、制度）的执行和有效实施。各部门的环境因素识别，运行控制，环境管理方案按进度实施情况。重点部门，岗位如危险化学品仓库，炼胶，成型，硫化岗位，锅炉房，污水处理站，饭堂，医务所，施工工地等的环境管理控制。各部门环境运行控制记录 |
| 4.4.7 | 应急准备和响应的计划、预案的实施，演练有效性评价 | 查应急准备和响应的计划、预案 | 以下重点应急项目是否有应急准备和响应的计划、预案和演练：火灾，爆炸，危险化学品泄漏，中暑，液氨泄漏（乳胶制品）每次演习的评价和改进措施。应急计划、应急演习记录 |
| 4.5.1 | 气、水、声排放的监测达标，危险废物能收集保存回收，日常环境监测有效运行 | 查环境部门气、水、声排放的监测报告，危险废物转移联单，日常环境监测记录 | 日常环境监测，以及预防性，反应性的监测，查日常检测规定及记录。气、水、声排放的监测达标情况记录，是否超标和有效控制，危险废物收集记录及转移记录，危险废物是否收集保存，交有资质单位回收，危险有害有毒化学品是否安全储存运输使用。重点危险化学品仓库，炭黑仓，液氨系统，硫磺仓，油库等污水处理站，饭堂烟气，锅炉烟气排水排渣的环境监测。 |
| 4.5.2 | 合规性评价规定、遵守环境法律法规情况 | 合规性评价规定、遵守环境法律法记录 | 是否定期进行适用的法律法规和其他要求遵循情况的评价并符合要求。是否受过环境部门的环境处罚。各类气，水气的排放是否超标，危险废物是否安全转移，是否有相关方的环境投诉和及时处理。合规性评价、遵守环境法律法规记录 |
| 4.5.3 | 环境事故、事件得到有效处置、不符合已处理有预防措施 | 查环境事故、事件处理报告，不符合处理和预防措施报告 | 是否出现过环境污染事故，事件，查对事故的原因分析，调查处理，预防措施的合理性和有效实施。日常出现环境管理不符合的纠正预防措施和效果验证。事故、事件处理的记录，不符合处理和预防措施的记录 |

- 7．适用的法律法规及标准

国际环境公约

京都议定书

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约

防止倾倒废物及其他物质污染海洋公约

作业场所安全使用化学品公约

化学制品在工作中的使用安全公约

化学制品在工作中的使用安全建议书

关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约

控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约

保护臭氧层维也纳公约

国家环境保护法律

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国水污染防治法（修订）

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国海洋环境保护法

中华人民共和国环境噪声污染防治法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2004修订)

中华人民共和国放射性污染防治法

中华人民共和国环境影响评价法

中华人民共和国清洁生产促进法

国家环保行政法规、规章及规范性文件

建设项目环境保护管理条例

建设项目环境保护分类管理名录

排放污染物申报登记管理规定

建设项目竣工环境保护验收办法

中华人民共和国水污染防治法实施细则

关于开展排放口规范化整治工作的通知

危险废物转移联单管理办法

当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（第二批）

淘汰落后生产能力、工艺和产品目录（第三批）

危险化学品安全管理条例

危险化学品登记管理办法

危险化学品经营许可证管理办法

危险化学品包装物、容器、生产定点管理办法

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

锅炉压力容器登记管理办法

资源综合利用目录（2003年修订）

关于加强工业节水工作的意见

节约用电管理办法

国家危险废物名录

危险废物经营许可证管理办法

环境标准

GB 12348-2008	工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 12523-2011	建筑施工场界环境噪声排放标准

GB 13271-2001	锅炉大气污染物排放标准

GB 14554-1993   恶臭污染物排放标准

GB 15618-1995   土壤环境质量标准

GB 18484-2001	危险废物焚烧污染控制标准

GB 18486-2001   污水海洋处置工程污染控制标准

GB 18597-2001	危险废物贮存污染控制标准

GB 18598-2001	危险废物填埋污染控制标准

GB 18599-2001   一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB 18871-2002	电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB 27632-2011   橡胶制品工业污染物排放标准

GB 3095-2012    环境空气质量标准

GB 3096-2008    声环境质量标准

GB 3838-2002    地表水环境质量标准

GB 8702-1988	    电磁辐射防护规定

GB/T 14848-1993  地下水质量标准

GB/T 18883-2002  室内空气质量标准

HJ/T 380-2007    环境保护产品技术要求 橡胶隔振器

HJ/T 391-2007    环境保护产品技术要求 可曲挠橡胶接头