建设业

职业健康安全管理体系专业审核作业指导书

编制：注册部                               2013年6月19日

目录

前  言	3

1. 范围	4

2．引用文件	4

3. 定义	4

4．行业专业代码、特点	4

4.1 认可范围业务分类名称、编号及其风险评价	4

4.2 行业概况	4

4.3 行业特点	11

5. 主要危险源和常用的安全管理技术	11

5.1 主要危险源	11

5.2 常用的安全管理技术及控制措施	13

6. 建设业职业病及其预防	14

6.1 建设业受职业危害的主要工种	14

6.2 建设业职业病的防治	15

7. 审核要点与审核方法	18

8. 相关法律法规要求	22

8.1 国际公约	22

8.2 国家法律法规	22

8.3 建设主管部门规章及文件	22

8.4 建设相关安全标准和规范	23

- 前  言

为了明确建设业的特点，识别危险源，掌握审核要点，并在现场审核对非专业的审核员提供相关知识的培训，以保持对该行业职业健康安全管理体系认证审核的一致性，提高审核的有效性，特编制本作业指导书。

本作业指导书将GB→T28001-2011→OHSAS 18001：2007《职业健康安全管理体系 规范》的基本要求和工程建设业的特点相结合，能为建设业职业健康安全管理体系的审核提供指南。

- 1. 范围

1.1工程建设业是一个融入了其他众多行业专业知识的行业，要描述该行业所有组织均适用的审核作业指导书不是本文的目的。

1.2 本作业指导书涉及的范围为建设业职业健康安全管理体系所涉及主要的专业知识。同时本作业审核作业指导书也不拟通过对该类组织审核活动的完整描述对实际的审核活动产生误导，使用本审核作业指导书的各审核员均应根据受审核方的实际情况加以灵活运用。

1.3 根据建筑施工企业本身的特点，施工企业根据其专业性质和能力大小获取不同的资质等级，从而确定允许它承包项目的规模、复杂程度。大中型建筑施工企业都具有不止一种专业能力，根据它所在行业的需要而配备其施工能力。小型施工企业可以是专业性企业，也可以是提供劳务的企业。因此，大中型建筑施工企业所承建的工程项目一般都包含土建、安装两大类型的施工活动。一个大中型施工项目往往由一个施工企业总包。它可以将一部分工程或劳务分包给其他施工企业。总分包企业之间签订分包合同，按照分包向总包负责、总包向建设单位负责的原则进行施工。由建设单位直接进行分包的工程中各分包单位之间的统筹协调，或分包与总包之间的关系由相关合同进行约定。

1.4 本作业指导书主要针对地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面机电设备、管道安装工程施工过程所涉及的职业健康安全管理体系审核活动，其余分部形成过程所涉及的职业健康安全管理体系审核活动应参考相应的审核作业指导书。

- 2．引用文件

GB/T28001-2011/OHSAS 18001：2007《职业健康安全管理体系 要求》

- 3. 定义

本文中使用GBT28001-2011/OHSAS 18001：2007《职业健康安全管理体系  要求》中的定义。

- 4．行业专业代码、特点

- 4.1 认可范围业务分类名称、编号及其风险评价

建设业  28（IS28）

28.05.00有危险源，大部分可控，事故发生频率不高，后果一般，有职业病危害，职业健康安全风险级别为二级。

其他类别属于劳动密集型，手工作业多，施工作业时粉尘、噪声、毒气污染等危害性大，会产生多种职业病危害，职业健康安全风险级别为一级，需实施CNAS见证评审。

- 4.2 行业概况

4.2.1 一般建筑物的土建工程、屋顶及框架工程

有很强的单项性、社会性和多样性；建设周期长、占用资金多；作业环节多、工序复杂，涉及面广，综合性强；多工种露天立体交叉作业，受建设场地自然条件影响大，可变因素多，预见性和可控性较差；存在多种专业承包、劳务分包和外委试验等外包过程；产品的质量、环保、安全性能要求高，其形成过程对质量、环境、职业健康安全管理要求高；涉及工程建设的国家及地方政府法律法规、规章多，法律法规性强；涉及的行业主管部门多等。 施工企业的顾客主要有政府机关、企事业单位、个体、民间组织等有需施工服务的组织。

一般流程：施工准备—基础和地下构筑物施工—主体工程施工—装修装饰—设备安装—竣工验收—清退场

4.2.2公路、道路、机场及运动设施工程

公（道）路工程施工流程：施工准备（施工组织设计方案编制审批、临时设施布置、工程材料采购、施工图会审、施工人员机具准备、进场，涉及标准→开工报告审批→测量放线→路基排水、清淤、土方开挖、回填、路槽平整、边坡修整→排水管、沟施工→桥、涵（隧）施工→基层→施工→水泥混凝土→沥青混凝土面层施工→交通标志、标线、护栏施工→收尾→施工验收、竣工验收→质量保修

广义的管道工程包括管道和管渠工程。狭义的管道工程包括钢管、铸铁管、普通水泥管、预应力水泥管的铺设工程；按其用途可分为给排水、供气、供暖管道；铺设方式可分为明槽和顶管施工。

明槽施工的一般流程：开挖沟槽→基础处理→安管→对口→焊接→管座→防腐（金属管道）→检查井→闭水→试压→还土。

顶管施工的一般流程：开挖工作坑→支撑→制作后背→铺设导轨→下管→挖土顶进→砌筑检查井→闭水→还土。

管渠施工的一般流程：开挖沟槽→基础处理→砌筑→现浇→装配→检查井→闭水／试压→还土。

桥（涵）工程施工流程，按照工程部位施工流程为：基础工程→下部构造→上部构造→桥面铺装→附属工程

每个部位可细分工序流程，由于结构不同、材料不同、工序流程不同，例如后张预应力水泥混凝土现浇梁工序流程是：支架→支底模→支底侧模→钢筋绑扎（底板、侧板）→安装波纹管→支内侧模→混凝土浇筑→顶板钢筋→顶板混凝土→浇筑→穿钢丝→施加预应力→养护

建、构筑物结构施工流程：水泥混凝土路面、管道基础、现浇管渠、桥梁构件、桥梁现浇、给排水构筑物一般都属钢筋混凝土结构施工。其流程是：支模→钢筋制作→现浇→振捣→成活→养护→砌体工程（包括挡墙、方沟、检查井）

市政工程一般是属于国家的基础建设，包括城市建设中的各种公共交通设施、给水、排水、燃气、城市防洪、环境卫生、园林、道路绿化及照明等基础设施建设是城市生存和发展必不可少的物质基础。

大市政是指城市道路、桥梁、排水、污水处理、城市防洪、园林、道路绿化、路灯、垃圾处理等城市公用事业工程；小市政是指，以民居小区，厂区排水及道路工程。城市隧道的施工方法有多种，根据施工方法的不同其施工流程也是千差万别，此处介绍两种城市隧道的施工流程。

台阶法施工流程：超前地质预报→测量放线→拱部超前支护→上导坑开挖、出碴→上部初期支护→围岩监控量测→下导坑开挖、出碴→下部初期支护→围岩监控量测→仰拱→仰拱填充施工→围岩监控量测→下一工序

隧道结构防排水施工流程：检查净空及初期支护表面情况→割除外露超长的钢筋、锚杆，修整凹凸不平的表面以及渗漏水处理→材料检验和试验→安装环、纵向透水盲管和盲沟→隐蔽检查→铺设防水板→充气及隐蔽检查→衬砌台车定位→安装施工缝止水带→隐蔽检查→灌注混凝土→拆模养生

给排水施工流程：施工准备→测量放线→沟槽开挖和沟底处理→工作坑施工→下管和稳管→接口施工→局部管顶回填→分段压力试验→全部回填→管道冲洗和消毒→验交

照明工程施工流程：预制支、吊架铁件及管弯→测定盒箱及管路固定点位置→管路固定→管路敷设→管路入盒箱→变形缝做法

灯杆定位→挖灯杆基坑→浇筑灯基础→挖电缆沟→敷设电缆保护管→电缆沟回填土→敷设电缆→电缆头制作→灯具组装→接地极制安装→通电调试

园林景观工程是一项综合性强、内容广泛的建设工程，涉及到地形处理、建筑、小品、驳岸、园桥、园路、假山、供电、水景、给水排水、石洞、索道、铺草栽树等诸多工程方面，因此造成了园林工程施工流程的多样性。

园林铺地工程施工流程：技术交底→材料准备→场地放样、定标高→地形复核→挖方与填方施工→场地平整与找坡→素土夯实→碎石垫层→稳定层的浇筑→花岗岩面层的铺装→卵石面层施工→停车场草坪铺装→铺装面伸缩缝处理

土建景观小品施工流程：放线→填土方基底夯实→各层垫层→面层铺装→现场清理→养护

4.2.3 水利工程

水利水电工程是建设工程中涉及施工内容比较多的工程项目。

水工建筑物的典型类型：土石方工程、水工隧洞、岩土地基、混凝土重力坝、混凝土拱坝、土石坝、混凝土面板堆石坝、溢流坝，此外还有电站、输水管道、道路工程、船闸工程等，这些建筑物的施工将涉及各种复杂的施工工序，如爆破、截流、防渗、土方运输、土方碾压、大体积混凝土施工、钢结构制作安装、超大型设备运输和安装、输电设施建设、溢洪道建设等等。

同一般的工业与民用建筑工程比较，水利水电工程技术上复杂，施工工期长、投入资金庞大、影响巨大、施工条件复杂，往往在山区建设，所以施工用水电的准备、生活设施准备、交通条件的准备、大批量材料的准备等是需要专门对待的。

整个工程的组织程序是同一般的工程类似的，但也略有不同，主要流程：

准备阶段：地质勘察、平整土地、临时导流工程、临时建筑、施工道路、水电准备、施工组织总设计的编制等；

施工阶段：图纸会审、编写分部分项工程施工方案、组织施工、分部分项工程验收、试生产等；

竣工阶段：分成阶段验收和工程竣工验收，阶段验收通常是对能够独立发挥作用的单项工程进行的，如截流、下闸蓄水、机组启动、通水、输电等，竣工验收应按照水利部《水利工程建设项目管理规定》的有关要求由相应的主持单位组织进行。

具体的某个分部的施工工艺是很不一样的，如爆破工程、截流工程等，在此不能一一列出，但通常每一个分部工程都须事先编写施工方案，明确作业的流程。

4.2.4特殊行业的建设

特殊行业的建设工程（不包括矿山、冶金工程）种类繁多，包括要求特殊技术和设备的不同建筑物的建筑活动，如基础建设，包括打桩工程；水井钻探和建设，凿井；非自制钢结构安装工程；钢筋弯制；砖石砌筑工程；脚手架和工作平台的搭建以及拆除，包括脚手架和工作平台的出租；烟囱和工业烘炉的建设。存在相关的国家，行业的标准规范多，隐蔽工程多，特殊过程多特点。

基础建设，包括地基与基础处理方法。基础开挖多为露天作业又必须考虑气候的影响，以及工程地质、水文地质的条件，常常要伴随排水和采用大型挖土机使用。基础开挖必须做好施工方案，选择适宜的施工机械，合理调配挖、填土，做好土方的运输和存储以及土壁的支撑辅助工作。同时要配合基础的施工日期，严防开挖后水泡水淹等现象。

打桩工程实际上是一种将基础下面的持力层（称为地基）进行加固的活动，即利用桩提高基础下面地基的承载能力。对于软土地基一般进行桩基处理，对打桩和基础开挖〈尤其是深基开挖〉现浇桩基应有施工方案或措施，并应进行技术交底。

水井钻探和建设是主要用于开采地下水的工程构筑物，它可以是竖向的﹑斜向的和不同方向组合的，但一般以竖向为主，可用于生活取水﹑灌溉，也可用于躲避隐藏或贮存一些东西等。包括钻孔结束后冲孔、换浆、安装井管、填砾、止水、洗井和试抽等工艺过程。广泛用于不同地区，不同土质、不同深度的出水深水井、地热井、家用小井等工程活动。

非自制钢结构安装工程是指用钢材建造的工程结构总称。传统钢结构采用热轧型钢和钢板，应用铆接、焊接或螺栓连接等方式，根据弹性计算理论设计而成。现代钢结构又发展了轻钢结构、预应力钢结构等新型式，除了传统的梁式、拱式、钢架、网壳、悬索等结构体系外，又出现了平板钢架、悬挂结构、应力蒙皮等钢结构。非自制钢结构，即不是传统的现场施工，制作和焊接，而是在特定的制造加工车间完成组装件、零部件，运至现场组装、拼接而已。

钢筋弯制是钢筋砼构件制作过程中，对受力筋、弯起筋、负筋、吊筋、构造筋等下料、成型、并弯起端头。在预制车间或施工现场有钢筋弯制平台，按设计图纸的要求，考虑构件中砼保护层的厚度、钢筋弯起后的调整值，最后制作出符合设计要求的实际长度的钢筋。

砖石砌筑工程是用砖和石块、毛石、砼砌块等用砂浆粘结砌筑而成的结构。砌体结构仍是目前国内外最广泛应用的结构形式之一。主要优点是，就地取材，施工方便，耐久性、保温性好，造价低。主要缺点是，自重大，截面尺寸大，工人劳动强度大，施工速度慢。砖石砌体结构抗震性能差，整体性能不好。砖砌结构占用农田、土地较多，但由于其抗压强度高，在多层住宅、办公楼、教学楼和旅馆中用其作竖向承重结构、非承重结构、围护墙和隔断墙等也并不少见。

“脚手架”，是一种临时搭建的结构，备有通道，人员可以在上面工作或经过，或者用于放置材料和设备。脚手架包括脚手扳、斜撑、缆风绳、护身栏杆、挡脚板、安全绳等。脚手架和工作平台虽是临时搭建结构，但确必须保证坚固稳定，在各种荷载和气候条件下不变形，不倾斜，不摇晃。同时要做到搭拆简单，移动方便。

烟囱的建设是工业建筑中常见的构筑物。在民用建筑的锅炉房中也有涉及。烟囱按其材质可分为砖烟囱、砼烟囱和钢烟囱。按形式可分为套筒式、多管式、和单管式烟囱，以单管式居多。其施工有手工砌筑、砼浇注、滑膜施工多种。烟囱的附属结构有金属爬梯，中间休息台、避雷针等。

工业烘炉系指那些具有特点的在各个专业炉窑。大型工业炉工程量大，工序复杂，多工种交叉作业，施工工期长，质量要求严，施工程序的安排很重要。炉的形式分为两种：一种是死底，另一种是活底。先砌底后砌墙，墙压在底上这种底为死底。先砌墙后砌底为活底，工业烘炉是在工业炉中必须进行的一道工序。其目的是将砌好的工业炉炉体中的水分慢慢烘干，以免运行时水分急剧蒸发损坏炉体或造成炉体裂缝。一般烘炉有两个步骤；1）自然风干。2）在正常含水量下点燃木材慢慢烘干。具体的烘炉时间、升温速度、最高温度、撤温办法、手段、时间等因炉而异，冶金行业中都是需要进行烘炉的工业炉体 。

4.2.5电力工程

变电配电建筑工程：施工临建—地基工程（桩机作业、土石方开挖、基础毛石砌筑、砖砌筑）—基础工程（变电站基础、主变基础、其他设备基础）—主体结构工程（砼搅拌、浇筑、养护施工、钢筋冷拉作业、钢筋弯曲施工、钢筋切断施工、木工操作施工、金属焊接施工、升降机运料施工、支模作业、拆模作业）—屋面工程（包括防水工程）—门窗工程—装饰装修工程（包括室内装修、室外装修、玻璃幕墙工程）—验收移交

变电配电安装工程：施工准备—接地网敷设（焊接、敷设）--构支架安装（构支架基础→构架设备堆放、搬运、焊杆、焊接、组立、起吊、安装、接地）--母线安装（软母线安装、管母线安装、硬母线安装、封闭母线安装）—设备（主变压器→路器→隔离开关→GIS→高压柜→低压柜安装一次设备安装→次设备安装→电池安装）开箱验收—设备基础验收—设备吊装就位—设备安装—次设备安装—二次设备安装—高低压控制盘柜安装—电气调试→高压试验→继保试验—分部试运—整体试运—验收移交

设备开箱验收—基础验收—设备吊装就位—设备安装—管道焊接—次线、二次线、控制盘柜安装—分部试运—整体试运—验收移交。其中基础验收、设备安装、管道对接、一次线、二次线、控制盘柜安装、分部试运、整体试运通常作为关键工序，特殊过程是管道焊接

变电配电改扩建工程：断路器改造—SF6设备解体—充放SF6气体—电流互感器改扩建--电压互感器改扩建—闸刀改扩建—支柱瓷瓶改扩建—避雷器改扩建—变电站内线路引线改扩建—GIS→高压柜→低压柜扩建→变压器改造

其他：油漆施工、防腐防水作业、砌筑作业、事故油池、消防水池、道路与电缆沟、排水系统、站区消防、建筑机械使用（搅拌机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、木工机械、塔吊、提升机、龙门架、井字架）、脚手架（搭拆作业）

线路工程（输电、送电）：路径复测测量—杆塔基础（普通基础、灌注桩基础）—杆塔组立—架线（架线准备、放线压接、放紧线、附件安装、紧线）—电缆工程（电缆沟、电缆支架、电缆敷设、电缆接头）

4.2.6 电气安装工程、通信工程

电气安装工程包括电线和电路、通讯系统、电热系统、电梯和扶梯、火警报警系统、安防系统、住宅天线、照明线路等。各类电气系统一般都是由用电设备、配电线路、控制和保护设备组成。

通信工程项目涉及安装通讯管道、通讯设备、电气设备、架设管线等。一个项目进行的大体过程可分为：施工准备、硬件安装、性能测试、竣工验收。

施工工序：现场勘查—施工图复核—器材检验—安装走线槽走线架—安装抗震基座—机架、设备安装-布线（电源、电缆、信号线）—本机测试—系统测试—编制竣工文件

电梯安装施工工艺：办理开工前的各种有关手续→根据现场调查报告进行图纸会审，人员材料的准备，并准备好库房→开箱点件（三方）→货件进库保管，水平及垂直运输→放样板线→井道定线，机房放线，可能发生的井道处理→支架安装，曳引机安装（液压泵站安装），地坎安装→导轨安装及调整（液压油缸及油管安装），自检互检，内业整理→机房线槽安装，各层门套安装，土建配合装饰→厅门安装，底坑设备安装，对重架安装→轿厢组装及调整→挂曳引绳，放控制线→各部接线→自检互检，拆脚手架，内业整理→查线，测绝缘，试动慢车→门刀安装→厅门调整→整体调整→快车调试→各种数据测量→内业，自检互检，整改→做验收准备→报验及验收

火警报警系统施工工艺：钢管、线槽及线缆敷设→探测器安装、模块箱安装、手动报警按钮安装→主机房设备安装→设备接地→单体设备调试→系统联调→竣工验收

安防系统安装包括线路敷设、控制台安装、监视器安装、摄像机安装、报警探测器安装、紧急报警装置安装、供电设施安装等。

4.2.7 隔离工程

隔离工程包括建筑物或其它建筑项目内的热、声音或震动隔离设备安装。

一般工艺流程：施工准备（与相关各专业交接检、编写施工方案等）→主要材料进厂验收→管道、设备及容器基层清理、除锈→防腐涂层→表层→交付→（有绝热要求时→绝热（保温、防潮）层→外包保护层→交付

隔热工程是为了防止建筑内部热量的散失或阻隔外界热量的传入，使建筑物内部维持一定温度而采取的措施。例如屋面保温隔热工程，施工的工艺流程大致可以分为基层处理→弹线→保温层铺设→质量验收。保温层的厚度应符合设计要求，厚度偏差不得超过5%，其材料性能应符合标准要求。保温层表面应平整，需粘贴的板状保温材料粘结要牢固。保温层的含水率不得超过设计要求。架空隔热制品应铺平垫稳，架空层中不得堵塞，架空板表面应平整，缝隙用水泥砂浆勾填密实。施工过程中和施工后要及时的进行保护措施，运输材料时要在已经铺好的地面铺设脚手板，不能损坏保温层。保温层施工完成，并经检验合格后要及时的用水泥砂浆进行找平，保证保温层的使用效果。

隔音墙指的是为减轻行车噪声对附近居民的影响而设置在公路侧旁的墙式构造物，或为减轻高嗓声的工业厂房及辅助建筑，如通风机房、冷冻机房、空调机房、柴油发电机房、印刷车间等，对附近的影响的墙式构造物。

隔音墙施工：施工准备、测量放线→隔音屏底座制作→隔音屏底座安装→立柱制作、安装→安装吸音板→安装隔音板→竣工验收、退场

隔振技术是采用一种特殊的措施来隔离地面振动对上部结构及设备、设施的影响，将振动的能量直接由基础的隔振支座和消能装置所吸收，从而使上部结构和设施免受振动的影响，或影响很小，以保证结构物上的重要设备及仪表的正常运行。

振动控制中，隔振分为两类：积极隔振和消极隔振。都是在振源或防振对象与支撑结构之间加隔振器材。隔振器材橡胶隔振器、弹簧隔振器、隔振垫、弹性吊架。隔振是根据机器设备的机器特性、振动强弱、扰动频率以及环境要求等因素，尽量选用振动较小的工艺流程和设备，确定隔振装置的安放部位，并合理的使用隔振器等。

4.2.8 建筑物管道安装工程

建筑物管道安装工程包括管道和卫生设备、天然气装置、加热、通风、制冷或空调设备和管道、洒水灭火系统等。

管道工程一般流程：土建施工（沟、槽、井、基础）—管道就位（吊装，非开挖）—接长（焊接、插接、螺放连接、熔接）—支承件安装—管道组合件安装—试压—清洗、吹扫、消毒—防腐保温（对管道，用喷涂油漆的方法不宜，损耗率太大）—标识—交付

室外给水管道的布置，应在满足各用户对水量、水压的要求以及考虑施工维修方便的原则下，尽可能缩短管线的长度，减少土石方工程量。官网一般可布置成环网状，当允许间断供水时，也可以布置为树枝状。干管的位置，应尽可能布置在两侧均有较大用户的道路上，以减少配水支管的数量。管道布置时，应尽量避免穿越铁路、高级路面或重要道路。

室外给水管道一般情况下，应尽量埋地敷设，只有特殊情况下才考虑明设。室外给水管道的管材一般采用给水铸铁管、钢管、自应力钢筋混凝土管、预应力钢筋混凝土管、硬聚氯乙烯料管等。给水铸铁管及钢管在一般情况下，可不做基础，将天热地基整平，管道铺设在未经扰动的原土上，如在地基较差或在含岩石地区埋管时，可采用砂基础。

室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音像库房等，并应避免在生产设备上方通过。室内给水管道的布置，不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。室内给水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备上面。埋地敷设的给水管道应避免在可能受到重物压坏处，管道不得穿越生产设备基础，在特殊情况下必须穿越时，应采取有效的保护措施。生活给水管道宜明装，如建筑物有特殊要求，可暗装。给水管道应避免穿越人防地下工程，必须穿越时应按人防工程要求设置防爆阀门。室外明设给水管道应有相应的防冻措施，避免阳光直射的保护措施等。给水系统采用的管件和管材，应符合现行产品标准。给水管道上的各类阀门的材质，应耐腐蚀和耐压。

室内给水管道的安装包括引入管、干管、立管、支管的安装。遵循先地下后地上，先大管后小管，先主管后支管的原则。若管道交叉发生矛盾时，应小管让大管，给水管让排水管，支管让主管。

安装流程：安装前的准备→管道的预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道的防腐和保温→管道试压→管道冲洗

室内排水系统安装：施工前的准备工作→排出管安装→立管安装→排水横管安装→支管安装→楼层器具排水支管安装→卫生器具安装→通水试验

室内供暖系统是指建筑物内的供暖设施，包括供热管路和附属器具、散热设备及试压调试等。管道安装应按设计或规范规定设置支吊架，特别是活动支架、固定支架。套管管道穿过墙壁和楼板应设置套管，穿外墙时要加防水套管。管套内壁应做防腐处理。干管安装前应对管道进行清理、除锈，焊口、丝接头等应清理干净。每层立管安装完后，清理干净管道和接口并及时封堵甩口。支管安装首先检查散热器安装位置，进出口与立管甩口是否一致，坡度是否正确，然后准确量出支管的尺寸进行支管加工。支管安装必须满足坡度要求。附属器具安装前要检查是否符合设计要求。

供暖管道及附件的安装内容主要为：预制加工→支吊架安装→套管安装→干管安装→立管安装→支管安装→附属器具安装

室外燃气管道分为区域管道和庭院管道，区域管道一般用环状，庭院管道一般用枝状。敷设方式可分为架空敷设和埋地敷设。室外管道的安装，又分为管道安装。管道对口连接、附件的安装。埋地燃气管道不得在堆积易燃易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿过，不得去其他管道或电缆同沟敷设，当需要同沟时，必须采取保护措施。埋地燃气管道穿越下水管、热力管沟等其他用途的沟槽时，应将燃气管道敷设与套管内。

燃气聚乙烯管道施工，管端口必须全部封堵，管端口必须全部封堵，管端口必须全部封堵，防止泥浆杂物渗入管内，下管过程中应防止聚乙烯管划伤、扭曲和强力拉伸，聚乙烯燃气管道在敷设中需注意对周围建筑物和管线的影响。

安装内容：放线挖槽→管道安装→管道对口连接→附件连接→试压检漏→防腐→回填土

通风空调系统是通风系统和空调系统的总称，包括通风空调系统的风管（包括配件）及部件的制作与安装，通风空调设备的制作与安装，通风空调系统试运转与调试。

风管的安装：准备工作→确定标高→支托吊架的安装→风管连接→风管加固→风管强度、严密性及允许漏风量→风管保温

风管部件、配件安装：风阀安装→防火阀安装→斜插板罚安装→风口安装→风帽安装→吸尘罩与排气罩安装→柔性短管安装

通风空调系统设备安装：空气过滤器安装→换热器安装→分水箱安装、集水器安装→喷淋室安装→消声器安装→通风机安装→除尘器安装→风机盘管和诱导器安装→空调机组安装

空调系统用制冷属于普通制冷，常采用活塞式、螺杆式、离心式、吸收式等制冷方式。如何保证制冷系统的严密性，防止制冷剂泄漏和空气渗入是保证制冷系统正常运转的关键，系统内不清洁或存在水分（氟利昂系统冰堵），将会造成系统堵塞，影响制冷系统正常运转，施工时要注意各个环节，严格按规范和产品说明书要求施工，确保工程质量。制冷系统管道经常沿墙、顶棚敷设，方法与室内采暖管道相同。各种阀门（铅封安全阀除外）安装前均需拆卸进行清洗，除去污垢和铁锈。安装阀门时，要注意制冷剂流向，不得将阀门装反。压缩机试运转，检查各运动部件装配情况，供油是否良好，温度、声音、油耗是否正常，同时可提高摩擦部件的烟严密性和摩擦面的光洁度。

消防设备安装前，应先将图纸、消防器材样品或样本等送交当地消防部门审核认可。

楼层消火栓箱安装：墙面抹灰施工、提供建筑1米线（总包）→进行消火栓箱洞口测量（总包、分包联合进行）→洞口移交（由分包出具测量报告、不合格洞口总包处理）→消火栓箱安装→消火栓箱固定→消火栓箱检查验收→移交总包边角找补抹灰。

喷淋管安装：喷淋管与其他水电管线的综合布置→进行喷淋管支架安装→喷淋主管安装→报警控制阀安装→配水立管安装→分层配水干管、干支管安装→管道试压、冲洗→喷淋头短支管安装→报警控制阀其他组件安装、喷头安装→系统通水调试。

4.2.9 建筑物其他设备安装

包括公路、铁路、机场和港口的照明和信号系统的安装，其它建筑物或其它建筑项目内的设备的安装。

施工准备（编写施工方案与相关各专业交接检查）→主要材料→设备进现场验收→设备基础验收→设备吊运→就位找正（坐标、标高、垂直度）→固定、养生→验收→单机试车→总体调试、运行→竣工验收→交付

公路照明系统施工包括线路敷设，灯杆基杆、灯杆安装，灯具安装调试。

电缆穿管敷设工艺流程：现场勘测→电缆沟与灯杆基础窝土石方开挖→电缆沟底层平整及铺设PVC管→接地热镀锌扁钢敷设和焊接→接地跨焊接→接地极施工→敷设电缆→回填

灯杆基础、灯杆安装、灯具安装调试安装包括基础、立杆、装灯、接线等施工程序，可连续进行也可根据总体布局和工期、场地等情况分阶实施。

基本施工方法和步骤：施工准备→基础定位及施工标志→预埋地角螺栓及基础开挖→检验、校准→回填→预穿灯具电线→立路灯灯杆→路灯灯杆接线→混凝土保护基础

4.2.10 建筑物装修

水泥瓦工作业：原材料进场→检验→搅拌→试验(坍落度)→施工抹置、板条安装→验收

精细木工作业：获取施工资质→根据客户要求编制施工方案→制作施工图及施工工艺标准→必要时施工人员取得相应岗位资格证书→按设计要求验收进厂材料→配备适宜设备按图制作精细木工制品并安装→配备检测器具按工艺标准检验每项细部工程→做好隐蔽工程验收及记录→细部工程站口验收→顾客信息满意度

墙及地面装修工程：原材料进厂检验→墙地面基层处理→检查墙地砖型号色差、变形、残缺→浸泡（2H以上）→凉干→按施工工艺粘贴→每道工序检验→站口验收→顾客满意

油漆的喷涂和玻璃的安装：油漆进料检验→按设计要求清理基面→保持油漆施工环境温度→按客户要求调色样关评审→通过原按工艺大面积施工（先底后面）→各道工序检验→站口验收→室内施工须做室内空气检测→客户满意

玻璃进料检验→按设计要求裁割→玻璃安装方法符合设计要求→各道工序验收→安装完毕验收→顾客满意

建筑物的其他装饰工程：获取施工资质→根据客户要求编制施工方案→制作施工图及施工工艺标准→必要时施工人员取得相应岗位资格证书→按设计要求验收进厂材料→配备适宜设备按图制作石材料幕场并按安装→配备监测器具按工艺标准检验每项细部工程→做好隐蔽工程验收记录→石材幕场工程施工验收→顾客满意

- 4.3 行业特点

建设业高处作业多，室内外几乎都处于多工种立体交叉的高处作业。技术复杂、多层、高层建筑、大跨度结构工程、深基础工程、单层层高。预留洞口，楼梯口、电梯口、通道口多、以及六临边多，提升架口、（井架口、龙门架口）等“老虎口”多。

施工机械设备、电动机具多、高层建筑施工中大型机械设备增多。施工用电量增大，基本上以电为动力，各类用电人员涉及面广，土建施工单位的 电气工程技术人员少，电工素质不适应。

大量农民进城做民工，固定技术工人相应减少，安全意识差，安全教育工作量大。临街建筑多，施工场地窄小，工地四周行人、居民住宅受施工影响。

施工全过程受气候环境因素，地质因素的影响，雨季防洪、防雷电、防静电、防台风、夏季防暑降温，冬季抗冻施工等。防火工作多，消防安全处处，时时都要管。

作业人员受生物节律科学规律影响，以及加班加点，片面赶工期，繁重体力劳动的影响。露天作业多，受日晒、尘、毒、噪声、雷电、暴雨、台风等因素的影响。

受产品质量或材料质量的影响，如有的塔吊、电锯出厂时存在超国家标准的噪音，甚至防护装置不配套等；又如竹材偏小、水泥、钢材的质量问题，漏电保护器的质量问题等等。安全技术措施费不足等。

- 5. 主要危险源和常用的安全管理技术

- 5.1 主要危险源

施工所用危险化学品及压力容器是第一类危险源，人的不安全行为、料机工艺的不安全状态和不良环境条件为第二类危险源，建筑工地绝大部分危险和有害因素属第二类危险源。建筑工地重大危险源，按场所的不同初步可分为施工现场重大危险源与临建设施重大危险源两类。对危险和有害因素的辨识应从人、料、机、工艺、环境等角度入手，动态分析、识别、评价可能存在的危险有害因素的种类和危险程度，从而采取整改措施，加以治理。建筑工地重大危险源主要有：高处坠落、坍塌、物体打击、触电、机械伤害、中毒窒息、火灾、爆炸等。

5.1.1 人的因素

人的因素，是事故的直接原因。人的原因，是指由于人的不安全行为导致在生产过程中发生的各类事故。人在生产活动中，具体不安全行为有：操作错误（启动操作不给信号、忘记关设备）、奔跑作业、送料过快、以不安全的速度作业；使用不安全设备；用手代替工具操作；物体的摆放不安全；冒险进入危险场所；在起吊物下停留作业；机器运转时加油、清洁、修理；有分散注意力的行为；未使用防护用品；不安全着装；工作时说笑打闹、带电作业等。

- 1. 交通意外事故

施工现场场内运输作业，物资、设备长途运输作业，指挥失误，操作失误，监护失误等，造成人员伤亡，损坏机械设备。

2. 电伤害

操作、管理不善，如临时用电设施的设置、防护及漏电保护不符合要求、使用管理不当，吊装作业、超限设备运输时的高压触电或挂损周围的线路，吊装作业时钢丝绳与供电电缆、电焊把线缠绕，进入设备内作业适用的照明电源电压不符合要求，施工机具、设备接地不良，活动板房、电焊机房等钢制房屋电线敷设不合理、接地不良，仪电施工及用电设备检修时带电作业，管道连接焊接操作不规范。造成人员伤亡，危害身体健康，损坏机械设备。

5.1.2 物的因素

物（设备）的因素，也是事故的直接原因。对建筑行业来说，“物”包括施工过程中所涉及的设备、材料、半成品、燃料、施工机械、机具、设施等。不安全的情况有：施工电梯的限位失灵，造成冒顶；塔吊的钢丝绳脱丝；未及时更换，造成钢丝绳断裂，掉物坠落；电锯等用电设备电线老化，造成电线失火等。

1. 化学危险品

汽油、煤油、柴油和润滑油等各类油品，氧气、乙炔气和液化石油气，化学试剂、添加剂、稀释剂、清洗剂及其配制用化学药品，酒精、液氨和酸、碱溶液，各类油漆，显影液、定影液、显像剂及其配制用药剂，雷管、炸药及其它属于易燃、易爆范围内的化学物品，管道清洗时酸碱飞溅、腐蚀，酸碱泄漏等，危害身体健康，污染大气、土壤、水体。

2. 射线危害

无损检测作业，废弃的γ射线源，钍、铈钨极棒，危害身体健康，污染环境。

3. 噪声

设备、管道和钢结构的组对、整形作业与砂轮打磨作业，机械设备运转，喷砂除锈作业，空气和蒸汽吹扫作业，土石方爆破作业，其他产生噪声的施工作业等，危害身体健康。

4. 火灾、爆炸

检修、保运时在装置区内用火，检修作业时进入置换吹扫不充分的设备、管道内施工或在设备、管道上动火，可燃性气体的使用和存放，易燃易爆及化学危险品的使用和存放，防腐涂装作业，化学清洗作业，油冲洗作业，热处理作业，压力试验，临时用电设施的设置、防护不符合要求、使用管理不当。造成人员伤亡，危害身体健康，污染大气、土壤、水体。

5. 机械伤害

机械设备的防护设施不符合要求，使用管理不当。造成人员伤亡、危害身体健康。

6. 建筑物（构筑物）或脚手架跨塌

建筑物(构筑物)施工倒塌，脚手架安装、使用、拆除过程中整体垮塌。造成人员高处坠落，砸伤人员或砸坏机械设备。

7. 塌方

无支护基坑、沟槽开挖，钢筋、混凝土施工。造成人员伤亡，损坏施工设备。

8. 高处坠落

高处作业、起重吊装作业、交叉作业等作业中，大型吊装物倾倒损坏或吊装设备倾倒损坏，工具、材料或人员从高处坠落，砸伤或砸死人员，砸坏设备，高处坠落的人员摔伤。

9. 标志缺陷

无安全标志、警示牌等，安全操作规程牌挂设不当，难以看到。

5.1.3 环境因素

不良的生产环境对人的行为和物的状态产生负面影响。如照明光线过暗或过强导致作业现场视物不清；作业场所狭窄、杂乱；地面有油或其他影响环境的东西等。与建筑行业紧密相关的环境，就是施工现场。整洁、有序、精心布置的施工现场，事故发生率较之杂乱的现场肯定低。到处是施工材料、机具乱摆放，生产及生活用电私拉乱扯，不但给正常生产、生活带来不便，而且会引起人的烦躁情绪，从而增加事故隐患。

1. 高温等异常环境

暑期设备内或露天施工，紧急抢修时进入未完全冷却的炉类、罐类等设备内施工，作业环境不良危害身体健康。

2. 粉尘及烟尘

土方开挖和回填作业，焊接施工作业和碳弧气刨清根及砂轮打磨作业，喷砂除锈作业，保温绝热作业，喷漆作业，化学清洗作业，易产生粉尘、沙尘物资的运输、储存，作业环境不良，危害身体健康，污染大气、土壤。

3. 废气、废液及固体废弃物

容器、设备和管道的蒸汽吹扫废汽，容器、设备、管道的气体吹扫和置换废气，锅炉、压力容器和压力管道的碱洗、酸洗和钝化冲洗污水，冲洗无损检测胶片用显影液、定影液与冲洗污水，锅炉、压力容器和压力管道的试压废水和施工污水，容器、设备和管道气压试验废气，临时生活和办公用采暖废蒸汽与冷凝液，临时生活和办公污水，临时生活燃煤烟气。作业环境不良，危害身体健康，污染大气、土壤、水体。环境污染性物品的包装容器和包装物，废弃的放射源，废弃的保温材料、砂轮片和焊条头，废弃的油抹布和被油污的锯末、沙土，失效的油漆和化学危险物品，废弃的复印机或打印机用墨盒和电池、日光灯管等危险性办公物品，其它列入国家危险性废弃物目录的固体废弃物，导致作业环境不良，危害身体健康，污染大气、土壤、水体，

4. 有毒有害物质

检修作业时设备、管道内置换吹扫不充分，存有有毒有害气体，检修作业、试运保运时有毒有害气体泄漏，化学危险品保管、使用过程中有毒有害气体泄漏，管道防腐、管道清洗、顶管作业使用的化学品等，造成人员中毒、窒息，危害身体健康，污染环境。

人工挖孔桩、隧道掘进、地下市政工程接口、室内装修、挖掘机作业时，损坏地下燃气管道等，因通风排气不畅，造成人员窒息或中毒事故。

5.1.4 管理因素

管理的欠缺是事故发生的重要因素，有时甚至是直接的因素。人的不安全行为和物的不安全状态是事故发生的直接原因，都与管理有直接的关系，因此，管理不善是造成安全事故的间接原因。人的不安全行为可以通过安全教育、安全生产责任制以及安全奖惩机制等措施减少甚至杜绝。物的不安全状态可以通过提高安全生产的科技含量、建立完善的设备保养制度、推行文明施工和安全达标等活动予以控制。对作业现场加强安全检查，就可以发现并制止人的不安全行为和物的不安全状态，从而避免事故的发生。常见的管理缺陷有制度不健全、责任不分明、有法不依、违章指挥、安全教育不够、处罚不严、安全技术措施不全面、安全检查不够等。

- 5.2 常用的安全管理技术及控制措施

（1）对人的不安全行为，加强教育，严格检查处罚，使作业人员懂安全、会安全。改变安全教育的现状，实行分级负责、分级教育。各类人员必须具备相应执业资格才能上岗。所有新员工或从事新的工作必须经过三级安全教育，即公司、项目部、班组的安全教育，并要定期培训，不断学习新工艺、新技术，强化工程特点所带来的安全风险和具体作业安全要求。

（2）加强个体防护。使用个人防护用品，如穿戴好安全帽、安全带、工作鞋等。注意施工机具的防护、安全用电、脚手架的搭拆、劳动保护用品及设施的建立、发放和使用情况，食堂、宿舍、卫生等控制的情况；

（3）淘汰落后的技术、工艺，适度提高工程施工安全设防标准，提升施工安全技术与管理水平，降低施工安全风险。如过街人行通道、大型地下管沟可采用顶管技术等。

（4）制订和实行施工现场大型施工机械安装、运行、拆卸和外架工程安装的检验检测、维护保养、验收制度。

（5）制定各类专项作业施工方案（临时用电、脚手架、基坑、模板、消防等）。

（6）建立健全各类方案、防护制度，如临时用电（如设施、安全用电方案的执行情况）、防护（如“三宝四口五临边”、基坑或边坡防护、有毒有害作业防护的情况）、起重设备（如准运证、限位保护等设施的情况）。

（7）检查运输、消防、危险化学品的管理情况。

（8）消除风险。若有可能，则完全消除危险源，如淘汰旧的设备、材料等。

（9）降低风险。采取技术和管理措施，努力降低安全风险，如基坑支护，按要求做好临边防护及隔离措施，定期对支护、边坡变型进行监测等。检查监视和测量的情况等。

（10）对不良自然环境条件中的危险源，要制订有针对性的应急预案，并选定适当时机进行演练，做到人人心中有数，遇变不惊，从容应对。建立突发事件的应急预案和应急响应。

（11）建立建筑工地重大危险源的公示和跟踪整改制度。加强现场巡视，对可能影响安全生产的重大危险源进行辨识，并进行登记，掌握重大危险源的数量和分布状况，经常性地公示重大危险源名录、整改措施及治理情况。重大危险源登记的主要内容应包括：工程名称、危险源类别、地段部位、联系人、联系方式、重大危险源可能造成的危害、施工安全主要措施和应急预案。建立危险源和风险控制情况的记录，如起重吊装、高空作业、坍塌、机械伤害和夏、冬季施工的控制情况。

（12）制订和实施项目施工安全承诺和现场安全管理绩效考评制度，确保安全投入，形成施工安全长效机制。

另外，审核中尤其宜重点关注以下具有较大风险的施工阶段（不限于）：

1 房屋建筑工程中的地基与基础、主体工程和屋面工程等施工阶段；

2 铁路、公路、市政工程中的桥梁、隧道工程及地下通道的盾构推进施工阶段；

3 港口与航道工程中的水下炸礁、清礁、主要装置的安装调试施工阶段；

4 铁路工程中既有线施工，爆破、铺轨架梁、编组站的设备安装等施工阶段；

5 化工石油工程中主要装置的安装调试施工阶段；

6 水利工程中的大坝工程、驳岸工程、闸门安装工程主要装置的安装调试施工阶段；

7 冶炼工程中的炉窑和冶炼机电设备及工艺管道安装等施工阶段；基础（厂房、设备）设施施工，厂房结构施工；

8 通信工程中传输设备的安装、调试施工阶段；

9 电力工程中的设备安装阶段。

- 6. 建设业职业病及其预防

- 6.1 建设业受职业危害的主要工种

根据职业病的种类，建筑行业已列入的有关工种和尚未列入但确有职业病危害的工种相当广泛。主要见下表。

| 有害因素分类 | 主 要 危 害 | 次 要 危 害 | 危 害 的 主 要 工 作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉尘 | 矽尘 | 岩石尘、黄泥沙尘、噪声、振动、三硝基甲苯 | 石工、碎石机工、碎砖工、掘进工、风钻工、炮工、出渣工 |
|  |  | 高温 | 筑炉工 |
|  |  | 高温、锰、磷、铅、三氧化硫等 | 型砂工、喷砂工、清砂工浇铸工、玻璃打磨工等 |
|  | 水泥尘 | 振动、噪声、苯、甲、苯、二甲苯、环氧树脂 | 混凝土搅拌司机、砂浆搅拌司机、水泥上料工、搬运工、料库工、建材、建筑科研所试验工、各公司材料试验工 |
|  | 石棉尘 | 矿渣棉、玻纤尘 | 安装保温工、石棉瓦拆除工 |
|  | 金属尘 | 噪声、金刚砂尘 | 砂轮磨锯工、金属打磨工、钢窗校直工、金属除锈工、钢模板、校平工 |
|  | 木屑尘 | 噪声及其他粉尘 | 制材工、平刨机工、压刨机工、平光机工、开榫机工、凿眼机工 |
|  | 其他粉尘 | 噪声 | 生石灰过筛工、河砂运料、上料工 |
| 铅 | 铅尘、铅烟、铅蒸汽 | 硫酸、环氧树脂、乙二胺甲苯 | 充电工、铅焊工、熔铅、制铝板、除铝锈、锅炉管端退火工、白铁工、通风工、电缆头制作工、印刷工、铸字工、管道灌铅工、油漆工、喷漆工 |
| 四乙铅 | 四乙铅 | 汽油 | 驾驶员、汽车修理工、油库工 |
| 苯、甲苯、二甲苯 |  | 环氧树脂、乙二胺、铅 | 油漆工、喷漆工、环氧树脂涂刷工、油库工、冷沥青涂刷工、浸漆工、烤漆工、塑料件制作和焊接工 |
| 高分子化合物 | 聚氯乙烯 | 铅及化合物、环氧树脂、乙二胺 | 粘结、塑料、制管、焊接玻璃瓦、热补胎 |
| 锰 | 锰尘、锰烟 | 红外线、紫外线 | 电焊工、点焊工、对焊工、气焊工、自动保护焊、惰性气体、保护焊、冶炼 |
| 铬氧化合物 | 六阶铬、锌、酸、碱、铅 | 六阶铬、锌、酸、碱、铅 | 电镀工、镀锌工 |
| 氨 |  |  | 制冷安装、冷冻法施工、晒图 |
| 汞 | 汞及其化合物 |  | 仪表安装工、仪表监测工 |
| 氮氧化合物 | 二氧化碳 | 硝酸 | 密闭管道、球罐、气柜内电焊烟雾、放炮、硝酸试验工 |
| 二氧化硫 |  |  | 硫酸酸洗工、电镀工、充电工、钢筋等除锈工、冶炼工 |
| 一氧化碳 | CO | CO2 | 煤气管道修理工、冬季施工暖棚、冶炼、铸造 |
| 辐射 | 非电离辐射 | 紫外线、红外线、可见光、激光、射频辐射 | 电焊工、气焊工、不锈钢焊接工、电焊配合工、木材烘干工、医院同位素工作人员 |
|  | 电离辐射 | χ射线、γ射线、α射线、超声波 | 金属和非金属探伤试验工、氩弧焊工、放射科工作人员 |
| 噪声 |  | 振动、粉尘 | 离心制管机、混凝土振动棒、混凝土平板振动机、电锤、汽锤、铆枪、打桩机、打夯机、风钻、发电机、空压机、碎石机、砂轮机、推土机、剪板机、带锯、圆锯、平刨、压刨、模板校平工、钢窗校平工 |
| 振动 | 全身振动 | 噪声 | 电、气缎工、桩工、打桩机(推土机、汽车、小翻斗车、吊车、打夯机、挖掘机、铲运机)司机、离心制管工 |
|  | 局部振动 | 噪声 | 风钻工、风铲工、电钻工、混凝土振动棒、混凝土平板振动机、手提式砂轮机、钢模校平工、钢窗校平工、铆枪 |

- 6.2 建设业职业病的防治

6.2.1尘肺及其防护

（1)尘肺按其发病原因

a)矽肺：如隧道施工、凿岩、放炮、出渣、水泥制品厂的碎石、施工现场的砂石、石料加工、玻璃打磨等。

b)硅酸盐肺：石棉肺、滑石粉肺、水泥肺、云母肺等均属硅酸盐肺。建筑行业发病较多的是水泥尘肺和石棉尘肺。水泥肺是由于吸人一定量的水泥粉尘引起的。主要发生于水泥原料粉碎加工的各工种中。

c)混合性尘肺：建筑业的机械制造、维修的翻砂、铸造等作业。主要有铸工尘肺。铸工尘肺是指在铸造工序各工种工人由于接触粉尘而引起的。由于各工种使用的砂的型号不同，防尘的效果不同，工艺过程不同，铸工尘肺的发病、临床和X射线表现有较大的差别。

d)焊工尘肺：焊工尘肺是电焊工人长期吸入焊尘所致。当电弧高温焊接时，可产生大量的焊尘和有毒气体，其成分比较复杂，焊尘主要有氧化铁、氧化锰、二氧化硅、氧化铬、氧化镍等。其尘粒极细(5μm以下)在空气中停留时间较长，容易吸人肺内。有毒气体主要成分有氟化氢、一氧化碳等。因此，焊工尘肺不单纯是铁末沉着病，而是含多种金属粉尘、矽和矽酸盐等成分的混合性尘肺。主要病变为肺组织纤维化和结节形成。

e)其他尘肺：吸入其他粉尘而引起的尘肺称为其他尘肺。如：金属尘肺、木屑尘肺等均属其他尘肺。吸入铬、砷等金属粉尘，还会引起呼吸系统肿瘤。

（2)尘肺的防护

建筑业尘肺的防护工作应遵循三级预防的原则，采取必要的、有效的防尘技术措施和个体防护措施，控制职业危害对职工身体健康的影响，杜绝、减少职业病的发生。防尘措施主要有：

a)综合防尘。改革和革新生产工艺、生产设备，尽量做到机械化、密闭化、自动化、遥控化，用无矽物质替代石英，尽可能采用湿式作业。

——水泥除尘措施。建筑施工现场搅拌机流动性较大，除尘设备必须考虑适合流动的特点，做到拆装方便、除尘有效。即在拌筒出料口安装活动胶皮护罩挡住粉尘飞扬；在拌筒上方安装除尘设备，将进料口飞起的粉尘吸走；在地面料斗侧向安装吸尘罩，通过风机将粉尘送入旋风滤尘器，再通过器内水浴将粉尘降落，被水冲入蓄水池。为了防止所排空气中仍有粉尘，在旋风滤尘器出气处设置第二道防线——水幕隔尘措施，既可达到除尘的目的，又可将蓄集的水、水泥再次回收利用。

通过一系列的除尘措施，使粉尘的产生和污染降低到最低程度。在粉尘浓度暂不能达到卫生标准的作业场所，操作人员必须戴防尘口罩，做好个人防护。

——木屑除尘措施。可在每台木工加工机械尘源的上方安装吸尘罩，通过风机作用，将粉尘吸人输送管道，再输送到蓄料仓内，可使各作业点的粉尘浓度降至2mg→m3以下。

——金属除尘措施。钢、铝门窗的抛光(砂轮打磨)作业中，一般较多采用局部通风除尘系统，或在打磨台工人操作的侧方安装吸尘罩，通过支道管、主道管，将含金属粉尘的空气输送到室外，进行净化后排放。

b)制定经常监测生产环境空气中粉尘浓度的制度，务必将粉尘浓度控制在国家规定的最高允许范围以内。

c)根据《粉尘作业工人医疗预防措施实施办法》的规定，对职工进行就业前的体格检查。不满18周岁及患有活动性肺结核、肺外结核、严重的呼吸道疾病(肺硬化、肺气肿)、胸膜疾病、器质性心血管疾病以及呼吸功能有显著减退等疾病者，不得从事粉尘作业。定期对从事粉尘作业的职工进行职业性健康检查，发现有不宜从事粉尘作业的疾患者，应及时调离。

d)对已确诊为尘肺的病人，应立即调离原作业岗位，给予合理的休养、营养、治疗，并对病人的劳动能力进行鉴定和处理。

6.2.2 职业中毒及其防护

（1)锰中毒

在建筑施工中主要是各类焊工及其辅助工较多发生。

预防锰中毒主要应采取以下防护措施：

a)加强机械通风或安装锰烟抽风装置，以降低现场锰烟浓度。

b)尽量采用低尘低毒的焊条或无锰焊条；用自动焊代替手工焊等。

c)工作时戴手套、口罩；饭前洗手漱口；下班后全身淋浴；不在工作场所吸烟、喝水、进食；在密闭的狭窄环境下，电焊工人应戴送风式头盔或利用移动式抽风机，抽出密闭场所的烟尘；流动电焊作业应在通风良好的场所，选择上风方向进行操作。

（2)苯中毒

在建筑工地上接触苯的工种很多，如油漆、喷漆、粘结、塑料以及机电的浸洗等。

预防苯中毒，应根据国家标准规定：车间工作场所苯的最高允许浓度为40mg→m3以下；甲苯、二甲苯100mg→m3以下；并采取下列主要措施：

a)喷漆可采用密闭喷漆间，个人在车间外操纵微机控制，用机械手自动作业，以达到质量好、效率高、对人无害的目的。

b)通风不良的车间、地下室、防水池内等场所涂刷各种防水涂料或环氧树脂玻璃钢等作业，必须根据场地大小，采用多台抽风机把苯等有害气体抽出室外，防止急性苯中毒。

c)施工现场的油漆配料房，应改善自然通风条件，减少连续配制时间，防止苯中毒和铅中毒。

d)在较小的室内进行小件喷漆，可以采用水幕隔离防护措施。即工人在水幕外操纵喷枪，喷嘴在水幕内喷漆，这样既可看清喷漆情况，又可隔离苯蒸气外溢的危害。

e)凡在通风不良的场所或容器内涂刷冷沥青作业时，必须采取机械通风、送氧及抽风措施，不断稀释空气中的毒物浓度。如果只送风不抽风，就会形成毒气“满溢”而无法排出，造成中毒。

6.2.3 噪声

（1)噪声分类

a)机械性噪声。即由机械性的撞击、磨擦、敲打、转动而发生的声响，如风钻凿岩、混凝土搅拌、木材加工、断料的电锯、平刨以及车床等发出的声音。

b)空气动力性噪声。主要是由于气体振动产生的声音，如通风机、鼓风机、空气压缩机以及打桩机使用的空气锤、锻工使用的汽锤等的声音。

c)电磁性噪声。是由于电机中交变力相互作用发出的噪声，如发电机、变压器发出的声音。

（2)建设业常见的噪声声级和频谱

建筑企业常见噪声声级和频谱

| 噪声源 | 测定点数 | 声级范围dB(A) | 声级dB(A)平均值 | 噪声特性 | 频谱特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土搅拌机 | 35 | 81~95 | 87.40 | 连续 | 低频 |
| 电锯(圆盘锯) | 35 | 87~110 | 100.68 | 连续 | 高频 |
| 断料机 | 27 | 81~112 | 98.81 | 连续 | 中频 |
| 平刨机 | 15 | 93~100 | 96.26 | 连续 | 低中频 |
| 开榫机 | 10 | 91~102 | 95.30 | 连续 | 低中频 |
| 空气锤 | 27 | 84~112 | 98.80 | 连续 | 低频 |
| 风钻 | 5 | 100~105 | 102.00 | 连续 | 低频 |
| 铆枪 | 6 | 95~108 | 101.66 | 连续 | 中频 |
| 鼓风机 | 1 |  | 100.00 | 连续 | 高频 |
| 空压机 | 1 |  | 90.00 | 连续 | 高频 |

注：噪声频谱可分为：低频为300Hz以下的噪声；中频为：300~800Hz的噪声；高频为：800Hz的噪声。

（3)噪声的治理方法

a)消除和减弱生产中的噪声源。从改革工艺着手，以无声的工具代替有声的工具，如用液压机代替锻造机；用焊接代替铆接；用液压铆钉机代替风动铆钉机等等。各建筑机械生产单位应设法将生产的机械的噪声降低到国家标准以下，出厂时应标明噪声的声级dB(A)。

b)控制噪声的传播。新建、扩建、改建的企业，在总体设计时要合理布局，高噪声的车间、作业场所与其他车间分隔开来。若现场条件受限制，应从消声、吸声、隔声方面采取措施予以解决：

——消声。在各种通风机、压缩机、鼓风机的进排气口处装置消声器。消声器是一种允许气流通过而阻止声音通过的装置。根据噪声特点可以采取阻性抗性，阻抗复合式或微穿孔板消声器。

——吸声。即在室内饰以一定厚度的多孔吸声材料，如超细玻璃棉、矿渣棉、矿渣膨胀珍珠岩吸声砖等，安装在室内的墙壁或天花板上，或在墙面装上薄板、穿孔板，与墙面组成共振吸声结构，以吸收室内低频噪声。

——隔声。在不妨碍生产操作的条件下，可以制作隔声罩或隔音间把高噪声的柴油机、空压机、球磨机等生产设备封闭起来，为保护生产工人不受噪声侵害，亦可设一小间隔音室，作为操作和休息用。

——隔振。隔绝固体声的传播，如在振源与结构(地基)装设减振器或减振垫层(如钢弹簧、橡胶减振器、软木垫层)等。

——阻尼。用沥青、橡胶或其他高分子化合物与填料配合而成的阻尼涂料敷贴或喷涂在易受激振的薄金属板材或管道上，可以有效地控制振动和噪声。

c)加强个人防护。要进行反复的宣传教育，使广大职工了解噪声的危害性和治理噪声的重要意义，自觉做好个人防护，如及时戴耳塞、耳罩、头盔等防噪声用品。

6.2.4 局部振动病

1)接触振动作业和振动源的有：

a)使用风动工具的作业有铆接、清砂、锻压、凿岩、造型、捣固、钻探、割锯等，其所接触的振动源有铆钉机、风铲、电钻、锻锤、电锯、捣固机、振动棒等。

b)研磨作业有研磨、抛光、铣镟等，其所接触的振动源有砂轮机、抛光机、铣床、镟床等。

c)建筑工地上的推土机、挖土机、挖泥拖运机等。

2)预防局部振动病主要应采取以下措施：

a)从工艺上改革或设备改造人手，如水泥管制管离心机，改用“悬棒式”机械操作；手持铁锤校平钢窗改为机械校平；铸造工业应用“65清砂”和“水力清砂”等工艺。

b)采用铆焊代替风铆；用碳弧气刨代替噪声大振动强风铲等。

c)对振动工具的重量、频率和振幅等作必要的限制，或间歇地使用振动工具。

d)保证作业场所的温度。因为低温能促使振动病的发生。一般说来室温在18℃时不会发生局部振动病。

e)采取隔振措施。为了防止全身受振，建筑材料及地板、机器设备地基应进行隔振o

f)做好个人防护。发给工人防振保暖手套、防寒服装，对野外露天作业更属必要。有条件时，应在下班后进行肢体温水浴。操作时应使用防振手套，如多层手套、泡沫塑料手套或振动工具外加防振垫，以减少振动。

6.2.5 中暑

（1)防暑降温应采取综合性措施

a)组织措施。合理安排干活时间，实行工间休息制度，早晚干活，中午延长休息时间等。

b)技术措施：

——改革工艺，减少工人与热源接触的机会；

——合理安排热源：

疏散热源。在不影响工作的情况下，应尽可能将各种炉子移到室外(夏季在主导风向的下风侧)，把温度很高的产品或半成品尽快运到室外。

隔绝热源。以水的效果为最好，常用的水隔热方式有循环水炉门及各种水幕等。此外，利用导热系数小的材料(石棉、稻草灰、青砖等)进行隔热，也有很好的效果。

c)通风降温：

——自然通风。利用天窗排气，以侧窗为进风口，天窗为出风口；利用穿堂风为主的开敞式自然通风；在加热炉或其他热源上方安装排气罩，利用风压提高排气效果。

——机械通风。如安装风扇(常用的有吊扇、座扇、机床风扇、马达风扇、鼓风机风扇等)；或安装系统式局部送风装置，利用通风机、通风管道等专用的空气调节装置等。

——露天作业采取挡阳措施，如搭席棚、设置遮阳板等。

d)卫生保健措施：

为了补偿高温作业工人因大量出汗而损失的水分和盐分，最好的办法是供给含盐饮料，一般每人每天供水3~5L，盐20g左右即可。如膳食中已有12~15g食盐，则饮料中只需补充8~10g足够。同时，要注意饮料的清洁卫生。

在入夏前，对高温、高空作业工人应进行体格检查。凡有心血管系统器质性疾病、持久性高血压、溃疡病、活动性肺结核、肺气肿、肝、肾疾病，明显的内分泌病(如甲状腺机能亢进)、中枢神经系统器质性疾病、重病后恢复期及体弱者，均不宜从事高温作业。

- 7. 审核要点与审核方法

7.1（4.1总要求）

是否按标准建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系，界定职业健康安全管理体系范围，并形成文件。

7.2（4.2职业健康安全方针 ）

确定和批准职业健康安全方针，并确保职业健康安全方针在界定的职业健康安全管理体系范围内。

职业健康安全管理体系是为制定和评审职业健康安全目标提供框架，可为相关方所获取。内容包括防止人身伤害与健康损害和持续改进职业健康安全管理与职业健康安全绩效的承诺，遵守与其职业健康安全危险源有关的适用法律法规要求及组织应遵守的其他要求的承诺，并且形成文件，付诸实施，并予以保持，传达到所有在组织控制下工作的人员，使其认识到各自的职业健康安全义务，进行定期评审，确保其与组织保持相关和适宜，使其适合职业健康安全风险的性质和规模。

7.3（4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定）

建立、实施并保持程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和必要控制措施的确定。

危险源辩别和风险评价的考虑程序有：常规和非常规活动；所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；人的行为、能力和其他人为因素；已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源（按环境因素对此类危险源进行评价更为合适）；由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对进行、过程和活动的影响；所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。

危险源辨识和风险评价的方法应在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。

对于变更管理，应在变更前，识别在组织内、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果，应将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新。并且在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，按如下顺序考虑降低风险：消除→替代→工程控制措施→标志、警告和（或）管理控制措施→个体防护装备。

建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，组织应确保对职业健康安全风险和确定的控制措施得到考虑。（关于危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的进一步指南参见GN/T 28002）。

7.4（4.3.2法律、法规及其他要求）

建立、实施并保持程序，以识别和获取适用于本组织的法律法规和其他职业健康安全要求。在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，应确保对适用法律法规要求和组织应遵守的其他要求得到考虑，应使这方面的信息处于最新状态，应在其控制下工作的人员和其他有关的相关传达相关法律法规和其他要求的信息。

7.5（4.3.3目标和方案）

在其内部相关职能和层次，建立、实施和保持形成文件的职业健康安全目标。可行时，目标应符合职业健康安全方针，包括对防止人身伤害与健康损害，符合适用法律法规要求与组织应遵守的其他要求，以及持续改进的承诺。在建立和评审目标时，应考虑法律法规要求和应遵守的其他要求及其职业健康安全风险，还应考虑其可选技术方案，财务、运行和经营要求，以及有关的相关方的观点。

在建立、实施和保持实现其目标的方案时，方案至少应包括：为实现目标而对组织相关职能和层次的职责和权限的指定；实现目标的方法和时间表。还应定期和按计划的时间间隔对方案进行评审，必要时进行调整，以确保目标得以实现。

7.6（4.4.1资源、作用、职责、责任和权限）

最高管理者应对职业健康安全和职业健康安全管理体系承担最终责任。

最高管理者为建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系提供必要的资源（资源包括人力资源和专项技能、组织基础设施、技术和财力资源）。有明确、分配职责和责任、授予权力以提供有效的职业健康安全管理的作用。其最高管理者的作用、职责、责任和权限应形成文件并予以沟通。

任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责，应明确界定如下作用和权限（无论他(他们)是否还负有其他方面的职责）:确保按本标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系；确保向最高管理者提交职业健康安全管理体系绩效报告，以供评审，并为改进职业健康安全管理体系提供依据。最高管理者中的被任命者(比如大型组织中的董事会或执委员会成员)，在仍然保留责任的同时，可将他们的一些任务委派给下属的管理者代表。

最高管理者中的被任命者其身份应对所有在本组织控制下工作的人员公开。所有承担管理职责的人员，都应证实其对职业健康安全绩效持续改进的承诺，以确保工作场所的人员能在其能控制的领域承担职业健康安全方面的责任，包括遵守适用的职业健康安全要求。

7.7（4.4.2能力、培训和意识）

确保在其控制下完成对职业健康安全有影响的任务的任何人员都具有相应的能力。该能力基于适当的教育、培训或经历，且保存相关的记录。

确定与职业健康安全风险及职业健康安全管理体系相关的培训需求，并提供培训或采取其他措施来满足这些需求。保证评价培训或采取的措施的有效性，并保存相关记录。

应建立、实施并保持程序，使工作的人员意识到他们的工作活动和行为的实际或潜在的职业健康安全后果，以及改进个人表现的职业健康安全益处；他们在实现符合职业健康安全方针、程序和职业健康安全管理体系要求，包括应急准备和响应要求方面的作用、职责和重要性及偏离规定程序的潜在后果。

培训程序应当考虑不同层次的职责、能力、语言技能和文化程度、所承受的风险。制定并保持培训计划，以确保最高管理者和全体员工能够完成其承担的职业安全健康方面的任务和职责，并根据其教育水平、工作经验和接受过的培训对其能力进行鉴定。并定期评审培训计划，必要时予以修订以保证其适宜性和有效性。

7.8（4.4.3.1沟通）

针对其职业健康安全危险源和职业健康安全管理体系，建立、实施和保持程序，用于在不同层次和职能进行内部沟通，与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通，接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。

7.9（4.4.3.2参与和协商）

建立、实施并保持程序，告知工作人员的参与与安排及其职业健康安全事务代表，与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。适当时，应确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。

工作人员可适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定，适当参与事件调查，参与职业健康安全方针和目标的制定和评审，对影响职业健康安全的任何变更进行协商及对职业健康安全事务发表意见的活动。

7.10（4.4.4文件）

职业健康安全管理体系文件应包括:职业健康安全方针和目标；对职业健康安全管理体系覆盖范围的描述；对职业健康安全管理体系的主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径；本标准所要求的文件，包括记录(含书面或电子形式)；确保对涉及其职业健康安全风险管理过程进行有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录(含书面或电子形式)。重要的是文件要与组织的复杂程度、相关的危险源和风险相匹配，按有效性和效率的要求使文件数量尽可能少。

7.11（4.4.5文件控制）

对本标准及职业健康安全管理体系所要求的文件（包括记录）进行控制。

建立、实施并保持程序，规定文件字迹清楚，易于识别；能得到适用文件和资料的有关版本；必要时对文件进行评审和更新，并要重新审批；确保对文件的更改和现行修订状态做出标识，防止对国企文件的非预期适用，若需保留，应做出适当的标识；确保对策划和运行职业健康安全管理体系所需的外来文件做出标识，并对其发放予以控制；确保其充分性和适宜性。

7.12（4.4.6运行控制）

确定那些与己辨识的、需实施必要控制措施的危险源相关的运行和活动，以管理职业健康安全风险。同时也包括变更管理（参见4.3.1）。

应实施并保持适合组织的运行控制措施，与采购的货物、设备和服务相关的控制措施，进入工作场所的承包方和访问者相关的控制措施，应形成文件的程序、规定的运行准则，避免偏离职业健康安全方针和目标的措施，且把这些运行控制措施纳入其总体的职业健康安全管理体系之中。

7.13（4.4.7应急准备和响应）

应建立并保持计划和程序，确定潜在的事件或紧急情况，并对其作出应急响应，以防止和减少相关的职业健康安全不良后果。

应急预案与响应计划应该与单位的规模和活动的性质相适应，保证在作业场所发生紧急情况时，能提供必要的信息、内部交流和协作以保护全体人员的安全健康。在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民。应定期测试其响应紧急情况的程序，可行时，可让有关的相关方适当参与其中。应定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订，特别是在定期测试和紧急情况发生后（参见4.5.3）。

7.14（4.5.1绩效测量和监视）

建立和保持程序，对职业安全健康绩效进行监视和测量。程序适用于单位所需的定性和定量测量；满足对单位的职业安全健康目标有一定程度的监视;对控制措施有效性（既针对健康也针对安全）的监视；能够主动绩效测量，监视对职业安全健康管理方案、控制措施、运行准则得符合情况;能被动绩效测量，监视健康损害事、事件（包括事故、“未遂事件”）和用于其他不良的职业安全健康绩效的历史证据;对监视和测量的数据和结果的记录，以便于其后续的纠正措施和预防措施的分析。

若绩效测量和监视需要用到监测设备，用人单位应建立并保持程序，对这类设备进行校准和维护，并应保存校准和维护活动及结果的记录。

7.15（4.5.2.1）

合规性评价应建立、实施并保持程序，以定期评价对适用法律法规的遵守情况，保存定期评价结果的记录。对不同法律法规要求的定期评价的频次可以有所不同。

7.16（4.5.2.2）

评价对应遵守的其他要求的遵守情况可以和4.5.2.1中所要求的评价一起进行，也可另外制定程序，分别进行评价。应保存定期评价结果的记录。对不同的应遵守的其他要求，定期评价的频次可以有所不同。

7.17（4.5.3.1事件调查）

应建立、实施并保持程序，记录、调查和分析事件以便确定内在的、可能导致或有助于事件发生的职业健康安全缺陷和其他因素，识别对采取纠正措施的需求，识别采取预防措施的可能性，识别持续改进的可能性，沟通调查结果。调查应及时开展，事件调查的结果形成文件和保存。

对任何已识别的纠正措施的需求或预防措施的机会，应依据4.5.3.2相关要求进行处理。

7.18（4.5.3.2不符合、纠正措施和预防措施）

应建立、实施并保持程序，用来处理实际和潜在的不符合，并采取纠正措施和预防措施。程序满足下列要求:识别和纠正不符合，采取措施减轻其职业健康安全后果；调查不符合，确定原因，采取措施以避免其再度发生；评价预防不符合的措施需求，并采取适当措施，以避免不符合的发生；记录和沟通所采取的纠正措施和预防措施的结果；评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。

对于纠正措施或预防措施中识别出新的或变化的危险源，或者对新的或变化的控制措施的需求的情况，程序应要求对拟定的措施在实施之前须经过风险评价。为消除实际和潜在不符合的原因而采取的任何纠正或者预防措施，应与问题的严重性和针对的职业安全健康风险相适应匹配。对因纠正措施和预防措施而引起的任何必要变化，组织应确保其体现在职业健康安全管理体系文件中。

7.19（4.5.4记录控制）

用人单位应建立、实施和保持程序，用来标识、贮存、保护、检索、保留和处置职业安全健康记录以及审核和评审结果，用于证实符合职业健康安全管理体系要求和本标准要求。职业安全健康记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动应以与体系和单位相适应的方式保存，且记录的保存和管理应便于查询，避免损坏、变质或遗失。

7.20（4.5.5内部审核）

保持定期（按照计划的时间间隔）开展职业健康安全管理体系内部审核。其目的是确定职业健康安全管理体系是否符合组织对职业健康安全管理的策划安排，是否包括本标准的要求，是否得到了正确的实施和保持，是否有效满足组织的方针和目标，并验证上一次审核的纠正措施，向管理者报送审核结果的信息。

策划、制定、实施和保持审核方案(包括时间表)，应立足于活动的风险评价结果和以前审核的结果。审核程序中应包括关于审核的准则、范围、频次、方法、审核策划，审核人员的能力要求，以及实施审核和报告审核结果的职责和要求。审核过程应保持审核实施的客观性和公正性。

7.21（4.6.管理评审）

按计划的时间间隔，对职业健康安全管理体系进行评审，确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的可能性和对职业健康安全管理体系进行修改的需求，包括对职业健康安全方针和职业健康安全目标的修改需求，并保存管理评审记录。

管理评审的输入应包括职业安全健康管理体系内部审核、合规性评价、参与和协商的结果、来直自外部相关方的沟通信息包括投诉、组织的职业健康安全绩效、不断变化的客观环境，与职业健康安全相关的法律法规和对持续改进的承诺、以前的管理评审的后续措施，指出方针、目标的实现程度、事件调查、纠正措施、预防措施、改进建议及职业安全健康管理体系其他要素的发展要求。

管理评审的输出符合单位对职业健康安全绩效、方针和目标、资源及其他职业健康安全管理体系要素更改的承诺，且管理评审的相关输出可供沟通和协商。

- 8. 相关法律法规要求

- 8.1 国际公约

第167号国际劳工公约《施工安全与卫生公约》

第175号国际劳工建议书《施工安全与卫生建议书》

- 8.2 国家法律法规

《中华人民共和国刑法》

《特种设备安全监察条例》

《中华人民共和国消防法》

《生产安全事故报告和调查处理条例》

《中华人民共和国宪法》

《安全生产许可证条例》

《建筑工程安全生产管理条例》

《中华人民共和国职业病防治法》

《中华人民共和国劳动法》

《中华人民共和国建筑法》

《禁止使用童工规定》

《中华人民共和国劳动法》

《关于加强安全生产工作的通知》

《女职工劳动保护规定》

《关于加强防尘防毒工作的决定》

《中华人民共和国尘肺病防治条例》

《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国道路交通法》

- 8.3 建设主管部门规章及文件

《关于进一步加强建筑施工消防安全工作的通知》

《关于开展建筑工地食堂食品安全专项整治工作的通知》

《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》

《建设领域违法违规行为稽查工作管理办法》

《关于进一步做好建筑生产安全事故处理工作的通知》

《关于加强重大工程安全质量保障措施的通知》

《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》

《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》

《关于进一步加强建筑安全生产工作的紧急通知》

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》

《生产安全事故应急预案管理办法》

《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》

《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》

《建筑起重机械备案登记办法》

《建筑施工特种作业人员管理规定》

《建筑起重机械安全监督管理规定》

《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》

《工程监理企业资质管理规定》

《建筑业企业资质管理规定》

《建设工程勘察设计资质管理规定》

《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》

《关于落实建筑工程安全生产监理责任的若干意见》

《关于加强汛期建筑施工安全生产工作的意见》

《生产经营单位安全培训规定》

《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》

《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》

《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》

《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》

《建筑企业资质管理规定》

《关于开展施工多发性伤亡事故专项治理工作的通知》

《关于防止拆除工程中发生伤亡事故的通知》

《建设职工伤亡事故统计办法》

《关于防止建筑施工模板倒塌事故的通知》

《建设工程施工现场管理规定》

《建筑安全生产监督管理规定》

《国营建筑企业安全生产工作条例》

《关于加强集体所有制建筑企业安全生产的暂行规定》

《关于加强劳动保护工作的决定》

《建筑安装工人安全技术操作规程》

《建设工程消防监督管理规定》

《危险化学品安全管理条例》

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》

《工作场所职业卫生监督管理规定》

《建设工程消防监督管理规定》

《危险化学品安全管理条例》

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》

《工作场所职业卫生监督管理规定》

- 8.4 建设相关安全标准和规范

AQ 3009-2007 《危险场所电气防爆安全规范》

AQ 5205-2008 《油漆与粉刷作业安全规范》

CECS 127-2001 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》

CECS 180-2005 《建筑工程预应力施工规程》

CJJ 33-2005 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》

CJJ 61-2003 《城市地下管线探测技术规程》

CJJ 6-2009 《城镇排水管道维护安全技术规程》

CJJ 68-2007 《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》

DG/TJ 08-20008-2000 《建筑钢结构防火设计规程》

DG/TJ 08-2001-2006 《基坑工程施工监测规程》

DG/TJ 08-20016-2004 《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程》

DG/TJ 08-2002-2006 《悬挑式脚手架安全技术规程》

DG/TJ 08-2031-2007 《城镇燃气管道工程施工质量验收标准》

DG/TJ 08-2033-2008 《道路隧道设计规范》

DG/TJ 08-2035-2008 《建设工程施工安全监理规程》

DG/TJ 08-2041-2008 《地铁隧道工程盾构施工技术规程》

DG/TJ 08-2049-2008 《顶管工程施工规程》

DG/TJ 08-902-2006 《旁通道冻结法技术规程》

DGJ 08-114-2005 《临时性建筑物应用技术规程》

DGJ 08-117-2005 《城市桥梁工程施工质量验收规范》

DGJ 08-121-2006 《建设工程扬尘污染防治规范》

DGJ 08-19905-1999 《建筑施工附着升降脚手架安全技术规程》

DGJ 08-1993-2002 《民用建筑电线电缆防火设计规程》

GB 10055-2007 《施工升降机安全规程》

GB 11984-2008 《氯气安全规程》

GB 13749-2003 《柴油打桩机安全操作规程》

GB 50007-2011 《建筑地基基础设计规范》

GB 50016-2006 《建筑设计防火规范》

GB 50045-1995 《高层民用建筑设计防火规范（2005版）》

GB 50092-1996 《沥青路面施工及验收规范》

GB 50113-2005 《滑动模板工程技术规范》

GB 50141-2008 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》

GB 50202-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

GB 50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》

GB 50214-2001 《组合钢模板技术规范》

GB 50222-1995 《建筑内部装修设计防火规范》

GB 50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》

GB 50330-2002 《建筑边坡工程技术规范》

GB 50337-2003 《城市环境卫生设施规划规范》

GB 50354-2005 《建筑内部装修防火施工及验收规范》

GB 50444-2008 《建筑灭火器配置验收及检查规范》

GB 50484-2008 《石油化工建设工程施工安全技术规范》

GB 50490-2009 《城市轨道交通技术规范》

GB 50497-2009 《建筑基坑工程监测技术规范》

GB 6722-2003 《爆破安全规程》

GB 7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》

GB 8958-2006 《缺氧危险作业安全规程》

GB 5144-2006 《塔式起重机安全规程》

GB 26557-2011 《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》

GB/T 15236-2008 《职业安全卫生术语》

GB/T 15499-1995 《事故伤害损失工作日标准》

GB/T 21739-2008 《家用电梯制造与安装规范》

GB/T 5031-2008 《塔式起重机》

GB/T 50502-2009 《建筑施工组织设计规范》

GB 50086-2001 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》

GBZ 2.1-2007 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》

GBZ 2.2-2007 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》

GBZ 41-2002 《职业性中暑诊断标准》

GBZ/T 181-2006 《建设项目职业病危害放射防护评价报告编制规范》

GBZ/T 192-2007 《工作场所空气中粉尘测定》

GBZ/T 196-2007 《建设项目职业病危害预评价技术导则》

GBZ/T 197-2007 《建设项目职业病危害控制效果评价技术导则》

GBZ/T 211-2008 《建筑行业职业病危害预防控制规范》

HG 20201-2000 《化工工程建设起重规范》

JG/T 100-1999 《塔式起重机操作使用规程》

JGJ 102-2003 《玻璃幕墙工程技术规范》

JGJ 104-2011 《建筑工程冬期施工规程》

JGJ 113-2009 《建筑玻璃应用技术规程》

JGJ 120-1999 《建筑基坑支护技术规程》

JGJ 128-2010 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》

JGJ 14-2004 《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》

JGJ 146-2004 《建筑施工现场环境与卫生标准》

JGJ 147-2004 《建筑拆除工程安全技术规范》

JGJ 160-2008 《施工现场机械设备检查技术规程》

JGJ 162-2008 《建筑施工模板安全技术规范》

JGJ 164-2008 《建筑施工木脚手架安全技术规范》

JGJ 166-2008 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》

JGJ 167-2009 《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》

JGJ 180-2009 《建筑施工土石方工程安全技术规范》

JGJ 183-2009 《液压升降整体脚手架安全技术规程》

JGJ 19-2010 《冷拔低碳应用技术规程》

JGJ 196-2010 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》

JGJ 202-2010 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》

JGJ 215-2010 《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》

JGJ 231-2010 《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》

JGJ 33-2012 《建筑机械使用安全技术规范》

JGJ 46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》

JGJ 59-2011 《建筑施工安全检查标准》

JGJ 6-1999 《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》

JGJ 65-1989 《液压滑动模板施工安全技术规程》

JGJ 7-2010 《空间网格结构技术规程》

JGJ 74-2003 《建筑大模板技术规范》

JGJ 80-1991 《建筑施工高处作业安全技术规范》

JGJ 85-2010 《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》

JGJ 88-2010 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》

JGJ 92-2004 《无粘结预应力混凝土结构技术规程》

JGJ 96-2011 《钢框胶合板模板技术规程》

JGJ 130-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

JGJ/T 111-1998 《建筑与市政降水工程技术规范》

JGJ/T 77-2010 《施工企业安全生产评价标准》

JTJ 076-1995 《公路工程施工安全技术规程》

SH 3505.1～4-1999 《石油化工施工安全技术规程》

SH/T 3536-2011 《石油化工工程起重施工规范》

TSG Q7015-2008 《起重机械定期检验规则》